# Приложение 5 к Проекту договора

от «___» ____ 2026г. № 35Т-ЕП-2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Трубы электросварные

(далее – Оборудование, Товар).

| 1 | Количественные и качественные характеристика товара | № п/п; Наименование; Размеры; Количество. 1; Труба электросварная (э/с); Ø630×8 мм; 36 м. 2; Труба электросварная (э/с); Ø530×8 мм; 36 м. 3; Труба электросварная (э/с); Ø426×8 мм; 36 м. 4; Отвод крутоизогнутый; Ø426×8 мм; 3 шт.. 5; Отвод крутоизогнутый; Ø530×8 мм; 2 шт.. 6; Отвод крутоизогнутый; Ø630×8 мм; 2 шт.. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам товара | - Трубы - Соответствие ГОСТ 10706–76 (для труб Ø426–1620 мм) - Материал: углеродистая сталь - Толщина стенки: 8 мм (допустимые отклонения ±10% по ГОСТ). - Длина труб: 12м - Концы труб: обрезаны под прямым углом (косина реза в пределах ГОСТ), с фаской 25–30° к торцу, торцовое кольцо шириной 1–3 мм. - Отводы - Соответствие ГОСТ 17380–2001 (общие технические условия) и ГОСТ 17375–2001 (отводы типа 3D, R≈1,5DN). - Материал: углеродистая или низколегированная сталь - Угол отвода: 90° (стандартный, если не оговорено иное). - Толщина стенки: соответствует трубам (8 мм). - Радиус гиба: R≈1,5DN (для типа 3D). - Качество поверхности: без трещин, плёнов, закатов. Допускаются незначительные дефекты, не влияющие на толщину стенки. - Сварка: без подрезов глубиной >0,5 мм, с плавным переходом усиления шва к основному металлу. |
| 3 | Особые условия | Указание в документации на проведение конкурентной процедуры или в Техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, не является требованием и следует считать с применением слов "или эквивалент", за исключением несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Товар, имеющий заводской брак или несоответствие требованиям к качеству, подлежит возврату поставщику для безвозмездной замены в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении брака или несоответствии качеству. Все расходы по проведению экспертизы поставленного Товара, а также доставке и замене бракованного и некачественного Товара осуществляются за счет поставщика. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия). |
| 4 | Качество, упаковка и маркировка товара | Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара должно соответствовать ГОСТам, указанным в разделе «качественные характеристика товара» данного тех. задания и подтверждаться сертификатом соответствия. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. |
| 5 | Место поставки товара | Место поставки: г. Королев МО, ул. Сакко и Ванцетти, 24 Условия поставки: Поставка Товара осуществляется поэтапно (партиями) по заявкам Заказчика. Поставщик обязуется поставить Заказчику в срок, установленный в соответствующей заявке. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика. Срок поставки каждой партии Товара определяется в заявке и не может превышать 5 рабочих дней. До поставки Заказчику Товар должен находиться в складских помещениях или под навесом. Доставка Товара осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. |
| 6 | Порядок приемки товара | Приемки товара по количеству и качеству осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика при условии предоставления полного пакета документов. Время подачи автотранспорта на разгрузку с 8-15 до 16-15 в рабочие дни Все виды разгрузочных работ осуществляются Заказчиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц. В случаях наличия на наружных поверхностях повреждений (царапины, вмятины и т.д.) изделия не подлежат приёмке Приемка товара осуществляется после разгрузки товара на склад Заказчика. В случаях отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, отсутствия полного комплекта документов или прибытия автотранспорта в другое время разгрузка товара может не осуществляться. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара | Товар сопровождается в соответствии с главой 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия в форме принятия декларации о соответствии или сертификата соответствия. Поставщик обязан передать Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих качество и безопасность товара (регистрационное удостоверение или сертификат соответствия, или декларацию о соответствии), гарантийный талон, технический паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке и иные документы при наличии, а также универсальный-передаточный акт (УПД), |
| 8 | Требования и условия замены товара ненадлежащего качества | В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара и выявления скрытых дефектов, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование, производится Поставщиком в срок не более 10 рабочих дней со дня направления Заказчиком претензии о характеристиках товара, не соответствующих условиям договора, в том числе спецификации. При обнаружении недостатков (повреждений, дефектов) Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком. Протокол о выявленных недостатках (повреждениях, дефектах) направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. В случае непредоставления или предоставления не полного комплекта первичной документации приемка продукции может не осуществляться. В случае предоставления неправильно оформленного пакета первичной документации представление надлежащим образом оформленного пакета первичной документации производится Поставщиком в срок не более 3 (трех) дней со дня направления соответствующего уведомления Заказчиком Поставщику. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами. |
| 9 | Требования к гарантийному сроку товара. | Гарантийный срок 24 месяца, исчисляемый с момента подписания Сторонами документа о приёмке. Гарантийный срок не может быть меньше срока, указанного производителем для данной марки труб. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, хранения и использования поставляемого товара. Если в течение гарантийного срока поставленный Товар окажется непригодным для использования и/или не соответствующим условиям Договора, требованиям государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный Товар товаром надлежащего качества. |
| 10 | Срок действия договора | Срок действия договора до 31 декабря 2026 г. |