Приложение № 5

к ТЗ на выполнение работ по модернизации напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2

на Уфимской ТЭЦ-4 филиала ООО «БГК».

Задание на проектирование

на выполнение работ по модернизации напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 на Уфимской ТЭЦ-4 филиала ООО «БГК».

.

| 1 | «Модернизация напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 на Уфимской ТЭЦ-4 филиала ООО «БГК». - Разработка проектной документации по модернизации напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 Уфимской ТЭЦ-4 ООО «БГК». |
| --- | --- |
| 2 | Требования к инженерным изысканиям - Изыскания выполнить в соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 и ВСН 34.72.111-92, РСН 60-86, РСН 65-87 и другими нормами, необходимыми для разработки рабочей документации. - Подрядчик разрабатывает программу инженерных изысканий. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, а также их состав, объем, и метод выполнения устанавливаются программой инженерных изысканий. - Выполнить обследования, необходимые для разработки Проектной документации. |
| 3 | Требования к стадийности Стадия «Проектная документация» Стадия «Рабочая документация» |
| 4 | Границы проектирования Указаны в приложении №8 к техническому заданию |
| 5 | Требования к выполнению работ 1 На основе сбора исходных данных, геодезических изысканий и технических условий выполнить проектирование модернизации участков напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 (Ø1800мм), расположенных в осях 22-24 светового коридора турбинного цеха, модернизация напорных трубопроводов циркуляционной воды к насосам сырой воды НСВ-1 и НСВ-2 (Ø800мм на Ø300мм). Выбор диаметров трубопроводов осуществить на основании расчета пропускной способности данных трубопроводов, осуществить выбор материалов трубопроводов. 2. Выполнить проектирование с учетом установки новых задвижек БГ-1-Ц, БГ-1-П, БГ-2-Ц, БГ-2-П, БГ-3-Ц, БГ-3-П, БГ-4-Ц, БГ-4-П с электроприводами во влагозащитном исполнении с выводом их из камер задвижек на поверхность грунта для удобства обслуживания, монтаж 4-х камер с установкой дренажных насосов и монтаж 4-х колодцев быстрого доступа к люкам, расположенным на напорных трубопроводах циркуляционной воды №1 и №2, а также монтаж дренажных линий (Ø200мм) для проведения быстрого опорожнения трубопроводов перед производством работ по ремонту и техническому диагностированию данных трубопроводов. Инвестиционным проектом предполагается выполнить проект по прокладке и модернизации трубопроводов и установке задвижек с выводом их из камер задвижек на поверхность грунта 3. Предусмотреть наличие затворных механизмов. 4. Этапы разработки проектной документации: 1 Этап - Предпроектное обследование объекта техперевооружения. Уточнение границ проектирования. 2 Этап - Разработка и согласование проекта стадии ПД и РД (проектная и рабочая документация, включая сметную документацию). Геодезические работы. 3 Этап - Утверждение проектной документации Заказчиком. 4 Этап -Передача проектной документации Заказчику. 5. В составе проекта, на основании ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. «Виды и комплектность конструкторских документов», выполнить следующие разделы: - пояснительная записка; - проект стадии ПД (проектная документация) - проект стадии РД (рабочий проект); - технологические решения; - опросные листы на все оборудование (характеристики согласно проектному решению); - спецификации материалов; - мероприятия по охране окружающей среды; - сметная документация. а также другие разделы необходимые для выполнения задач по проектированию. 6. При проектировании (стадия РД) необходимо выполнить монтажные чертежи в объёме требований НТД. Состав РД может быть уточнен при согласовании разработанного Подрядчиком Задания на проектирование. 7. При необходимости уточнения и обобщения объема выполнения проектных и изыскательских работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора разработать и передать на утверждение Заказчику Задание на выполнение проектных работ. 8. В составе документации необходимо представить (но не ограничиваясь): - ПОС, ППР. - Ведомость объемов работ на строительно-монтажные работы. Ведомость объемов работ выполнить в соответствии с приложением №7 к ТЗ. - Опросные листы на оборудование. Технические требования на изготовление и поставку основного, вспомогательного оборудования, изделий и материалов. - Программу гидравлических испытаний. - Спецификации на оборудование и материалы. - Сметную документацию. - Комплект технологических документов для строительно-монтажных работ. - Проектную документацию, в том числе на сооружение подмостей, грузоподъёмных устройств, технологическую оснастку и др. - Пояснительную записку, включающую обязательный раздел «Требования безопасности при выполнении строительно-монтажных работ». - сетевой детальный график проведения работ. |
| 6 | Технические требования - Используемое при проектировании основное оборудование должно иметь гарантию завода изготовителя не менее 12 мес. - Проектные решения и технические характеристики выбранного оборудования должны подтверждаться прилагаемой заводской документацией производителей данного оборудования. |
| 7 | Требования по согласованиям - В случае несоответствия предлагаемого Подрядчиком оборудования требуемому условиями ТЗ по техническим причинам, Подрядчик в этом случае обеспечивает согласование изменений с Заказчиком. - Подрядчик обязан согласовывать замену оборудования, предлагаемого Заказчиком при его обращении с внесением изменения в проектную документацию. - Обеспечение согласования надзорных и регулирующих органов необходимых при проектировании, производстве работ и вводе в эксплуатацию результата работ. |
| 8 | Требования к оформлению проектной документации - Проектную документацию разработать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87), ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ПОС, ППР разработать в соответствии с требованиями нормативных документов РФ. В составе ПОС разработать раздел «Контроль качества строительства». - Спецификация к оборудованию, изделиям и материалам должна быть составлена ко всем основным комплектам рабочих чертежей. В спецификациях проектной документации должны быть заполнены все предназначенные графы, комплектация оборудования должна быть обозначена, кодирование оборудования и материалов должно соответствовать маркировкам производителей и ГОСТ. В спецификацию должны быть включены все оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта. - Если в проектируемых системах участвует существующее оборудование, то его необходимо отразить в проектной документации. - Проектная документация Заказчику передается в 4-х экземплярах на бумажной основе и 2 экземпляра на электронном носителе (при этом диск должен быть защищен от записи, на диске не должна устанавливаться опция запрета печати содержимого) в редактируемом формате и электронной версии с визами и печатями проектной организации) до начала производства строительно-монтажных работ, согласно графику работ (Приложение №4 к ТЗ). - Проектную и рабочую документацию выполнить при помощи программного обеспечения AutoCad, Microsoft Office, «Гранд-Смета» и других. - Передать электронную версию комплекта проектной и рабочей документации на СD-R или DVD дисках. При этом диск должен быть защищен от записи, на диске не должна устанавливаться опция запрета печати содержимого. Состав и содержание электронного носителя должны соответствовать комплекту документации, при этом должна быть предусмотрена интерактивная электронная навигационная оболочка для удобства поиска и доступа к находящейся на носителе информации. Каждый раздел комплекта должен быть представлен в отдельном каталоге диска с файлом электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Электронную версию представить в формате .pdf и в редактируемых форматах: Текстовую часть в формате .doc Графическую часть в формате .dwg (ACAD, .VSD,.cdw). Табличную часть в формате .xls (с активными формулами). Сметную часть в формате. gsf и excel. Проектную и рабочую документацию выполнить в объеме, необходимом для выполнения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию. |
| 9 | Требования к формированию сметной документации В соответствии с приложением № 1, 2 технического задания. |