Приложение № 1

к Документации о проведении открытого запроса котировок в электронной форме.

Утверждаю

Технический директор

_______________ Е.А. Суворов

«___» _____________ 2026 г.

Техническое задание

на поставку трубы стальной для нужд ООО «Нижновтеплоэнерго».

- Требования к качеству и безопасности товара, иные требования:

Товар должен быть новым, не находившийся ранее в эксплуатации.

Участник закупки, с которым будет заключаться договор, обязуется предать товар надлежащего качества, соответствующий установленным международным и российским стандартам, действующим для данной категории товаров, требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, СНиП, СанПиН и д.р.); сертифицированный, соответствующий требованиям Технических регламентов действующих для данной категории товаров.

- Наименование, технические характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Диаметр (мм) | Мин. толщина стенки (мм) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная ГОСТ 3262-75, ст. 20 | Ду 25 | 3 | п.м | 30 |
| 2 | Труба стальная ГОСТ 3262-75, ст. 20 | Ду 32 | 3 | п.м | 30 |
| 3 | Труба стальная ГОСТ 3262-75, ст. 20 | Ду 40 | 4 | п.м | 30 |
| 4 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 57 | 4 | п.м | 50 |
| 5 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 76 | 4 | п.м | 50 |
| 6 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 89 | 6 | п.м | 70 |
| 7 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 108 | 6 | п.м | 150 |
| 8 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 159 | 6 | п.м | 150 |
| 9 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 273 | 8 | п.м | 30 |
| 10 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 325 | 8 | п.м | 30 |
| 11 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 377 | 10 | п.м | 30 |
| 11 | Труба стальная ГОСТ 8732-78, ст. 20, группа В | Ду 426 | 10 | п.м | 20 |
| 12 | Труба стальная ГОСТ 20295-85, ст. 20, группа В | Ду 530 | 10 | п.м | 20 |
| 13 | Труба стальная ГОСТ 20295-85, ст. 20, группа В | Ду 630 | 10 | п.м | 20 |
| 14 | Труба стальная ГОСТ 20295-85, ст. 20, группа В | Ду 720 | 11 | п.м | 30 |

- Особые условия:

Продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении, срок изготовления не ранее января 2026 г.

Период действия договора: с момента заключения договора до «31» декабря 2026 г.

Место поставки товара: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 194б.

Условия поставки товара: доставка товара осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя.

Сроки доставки товара: Товар поставляется партиями в соответствии с потребностями Покупателя, независимо от нормы загрузки автомобиля. Максимальный срок поставки товара до склада Покупателя не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки.

Срок гарантии качества на поставляемый товар: не менее не менее 60 (шестьдесят) месяцев с момента получения товара покупателем и подписания товарных накладных.

Толеранс поставки (тонны трубы) применительно к количеству каждой позиции поставляемого товара +/- 10 %.

Товар должен иметь:

- документы, подтверждающие качество поставляемого товара (Сертификат качества с обязательной отметкой о наличии технологических испытания качества стальной трубы);

- гарантийный талон (при наличии).

Начальник РТС «Верхне – Печерский» ____________________ Кусакин И.В.