# Описание предмета закупки*

* в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

1. Наименование предмета закупки: Поставка труб и комплектующих в ппу изоляции (далее – Товар).

2. Срок поставки: Товар поставляется партиями по предварительным заявкам заказчика с даты заключения договора до 30.11.2026. Срок поставки партии Товара не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, с даты подачи заявки.

Заявка от Заказчика должна содержать наименование и количество поставляемого товара.

3. Место, условия поставки: Поставка изготовленных изделий осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 08.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени на объект ГП ЯО «Яроблводоканал» на территории Ярославской области по адресу, указанному в заявке Заказчика:

Ярославская область, г. Рыбинск, Юго-западная пром. зона, д. 3.

4. Качество Товара: должно соответствовать требованиям нормативных актов и стандартов, действующих для данного вида Товара и подтверждаться декларациями/сертификатами соответствия, паспортами качества (при наличии предусмотренных требований для данного вида товаров действующим законодательством РФ).

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не выставочный экземпляр, произведен не ранее 2026 года. На поставляемом Товаре не должно быть механических повреждений, а также иных несоответствий Техническому заданию на поставку. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

Безопасность товара, качество и комплектность должна в полном объеме соответствовать требованиям ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» и ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент».

5. Гарантийный срок: на поставляемый Товар устанавливается предприятием-изготовителем товара, но не менее 5 лет с момента подписания документов о приемке.

6. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара (показатели):

Таблица

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики Товара (показатели) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значения характеристики |
| 1 | Труба стальная оцинкованная ППУ-ПЭ-СОДК 57х4/125 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 57мм 4мм ПЭ тип 1 125мм 20 |
| 2 | Труба стальная оцинкованная ППУ-ПЭ - СОДК 76х4/140 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 76мм 4мм ПЭ тип 1 140мм 20 |
| 3 | Труба стальная оцинкованная ППУ-ПЭ-СОДК 89х4/160 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 89мм 4мм ПЭ тип 1 160мм 20 |
| 4 | Труба стальная оцинкованная ППУ-ПЭ-СОДК 108х4/180 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 108мм 4мм ПЭ тип 1 180мм 20 |
| 5 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 57х4/125 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 57мм 4мм ПЭ тип 1 125мм 20 |
| 6 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 76х4/140 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 76мм 4мм ПЭ тип 1 140мм 20 |
| 7 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 89х4/160 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 89мм 4мм ПЭ тип 1 160мм 20 |
| 8 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 108х5/180 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 108мм 5мм ПЭ тип 1 180мм 20 |
| 9 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 133х5/225 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 133мм 5мм ПЭ тип 1 225мм 20 |
| 10 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 159х5/250 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 159мм 5мм ПЭ тип 1 250мм 20 |
| 11 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 219х6/315 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 219мм 6мм ПЭ тип 1 315мм 20 |
| 12 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 273х7/400 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 273мм 7мм ПЭ тип 1 400мм 20 |
| 13 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 325х8/450 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 325мм 8мм ПЭ тип 1 450мм 20 |
| 14 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 426х9/560 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 426мм 9мм ПЭ тип 1 560мм 20 |
| 15 | Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 530х10/710 | Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь | Стальная 530мм 10мм ПЭ тип 1 710мм 20 |
| 16 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 57/125 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 57мм 125мм ПЭ тип 1 |
| 17 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 76/140 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 76мм 140мм ПЭ тип 1 |
| 18 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 89/160 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 89мм 160мм ПЭ тип 1 |
| 19 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 108/180 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 108мм 180мм ПЭ тип 1 |
| 20 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 133/225 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 133мм 225мм ПЭ тип 1 |
| 21 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 159/250 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 159мм 250мм ПЭ тип 1 |
| 22 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 219/315 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 219мм 315мм ПЭ тип 1 |
| 23 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 273/400 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 273мм 400мм ПЭ тип 1 |
| 24 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 325/450 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 325мм 450мм ПЭ тип 1 |
| 25 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 426/560 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 426мм 560мм ПЭ тип 1 |
| 26 | Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 530/710 | Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки | 530мм 710мм ПЭ тип 1 |
| 27 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 57х4/125 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 57мм 4мм ППУ-ПЭ 125мм крутоизогнутый 90° |
| 28 | Отвод Стальной оцинкованный ППУ-ПЭ с СОДК 57х4/125 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной оцинкованный 57мм 4мм ППУ-ПЭ 125мм крутоизогнутый 90° |
| 29 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 76х5/140 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 76мм 5мм ППУ-ПЭ 140мм крутоизогнутый 90° |
| 30 | Отвод стальной оцинкованный ППУ-ПЭ с СОДК 76х5/140 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной оцинкованный 76мм 5мм ППУ-ПЭ 140мм крутоизогнутый 90° |
| 31 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 89х5/160 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 89мм 5мм ППУ-ПЭ 160мм крутоизогнутый 90° |
| 32 | Отвод Стальной оцинкованный ППУ-ПЭ с СОДК 89х5/160 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной оцинкованный 89мм 5мм ППУ-ПЭ 160мм крутоизогнутый 90° |
| 33 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 108х6/180 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 108мм 6мм ППУ-ПЭ 180мм крутоизогнутый 90° |
| 34 | Отвод Стальной оцинкованный 108х6/180 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной оцинкованный 108мм 6мм ППУ-ПЭ 180мм крутоизогнутый 90° |
| 35 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 133х6/225 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 133мм 6мм ППУ-ПЭ 225мм крутоизогнутый 90° |
| 36 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 159х6/250 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 159мм 6мм ППУ-ПЭ 250мм крутоизогнутый 90° |
| 37 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 219х8/315 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 219мм 8мм ППУ-ПЭ 315мм крутоизогнутый 90° |
| 38 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с 273х8/400 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 273мм 8мм ППУ-ПЭ 400мм крутоизогнутый 90° |
| 39 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 325х10/450 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 325мм 10мм ППУ-ПЭ 450мм крутоизогнутый 90° |
| 40 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 426х10/560 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 426мм 10мм ППУ-ПЭ 560мм крутоизогнутый 90° |
| 41 | Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 530х12/710 | Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота | Стальной 530мм 12мм ППУ-ПЭ 710мм крутоизогнутый 90° |
| 42 | Опора скользящая хомутовая 57х125 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 57мм 125мм |
| 43 | Опора скользящая хомутовая 76х140 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 76мм 140мм |
| 44 | Опора скользящая хомутовая 89х160 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 89мм 160мм |
| 45 | Опора скользящая хомутовая 108х180 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 108мм 180мм |
| 46 | Опора скользящая хомутовая 133х225 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 133мм 225мм |
| 47 | Опора скользящая хомутовая 159х250 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 159мм 250мм |
| 48 | Опора скользящая хомутовая 219х315 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 219мм 315мм |
| 49 | Опора скользящая хомутовая 273х400 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 273мм 400мм |
| 50 | Опора скользящая хомутовая 325х450 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 325мм 450мм |
| 51 | Опора скользящая хомутовая 426х560 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 426мм 560мм |
| 52 | Опора скользящая хомутовая 530х710 | Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки | Скользящая 530мм 710мм |
| 53 | Опора неподвижная 57х4-255х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 57мм 4мм 255мм 16мм ПЭ тип 1 |
| 54 | Опора неподвижная 57х4-255х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная оцинкованная 57мм 4мм 255мм 16мм ПЭ тип 1 |
| 55 | Опора неподвижная 76х4-275х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 76мм 4мм 275мм 16мм ПЭ тип 1 |
| 56 | Опора неподвижная 76х4-275х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная оцинкованная 76мм 4мм 275мм 16мм ПЭ тип 1 |
| 57 | Опора неподвижная 89х4-295х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 89мм 4мм 295мм 16мм ПЭ тип 1 |
| 58 | Опора неподвижная 89х4-295х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная оцинкованная 89мм 4мм 295мм 16мм ПЭ тип 1 |
| 59 | Опора неподвижная 108х5-315х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 108мм 5мм 315мм 16мм П тип 1 |
| 60 | Опора неподвижная 108х5-315х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная оцинкованная 108мм 5мм 315мм 16мм ПЭ тип 1 |
| 61 | Опора неподвижная 133х5-340х16 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 133мм 5мм 340мм 16мм ПЭ тип 1 |
| 62 | Опора неподвижная 159х5-400х20 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 159мм 5мм 400мм 20мм ПЭ тип 1 |
| 63 | Опора неподвижная 219х6-460х24 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 219мм 6мм 460мм 24мм ПЭ тип 1 |
| 64 | Опора неподвижная 273х7-550х30 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 273мм 7мм 550мм 30мм ПЭ тип 1 |
| 65 | Опора неподвижная 325х8-650х40 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 325мм 8мм 650мм 40мм ПЭ тип 1 |
| 66 | Опора неподвижная 426х9-750х40 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 426мм 9мм 750мм 40мм ПЭ тип 1 |
| 67 | Опора неподвижная 530х10-900х40 | Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки | Неподвижная стальная 530мм 10мм 900мм 40мм ПЭ тип 1 |
| 68 | Заглушка изоляции термоусадочная 57/125 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 57мм 125мм |
| 69 | Заглушка изоляции термоусадочная 76/140 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 76мм 1440мм |
| 70 | Заглушка изоляции термоусадочная 89/160 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 89мм 160мм |
| 71 | Заглушка изоляции термоусадочная 108/180 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 108мм 180мм |
| 72 | Заглушка изоляции термоусадочная 133/225 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 133мм 225мм |
| 73 | Заглушка изоляции термоусадочная 159/250 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 159мм 250мм |
| 74 | Заглушка изоляции термоусадочная 219/315 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 219мм 315мм |
| 75 | Заглушка изоляции термоусадочная 273/400 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 273мм 400мм |
| 76 | Заглушка изоляции термоусадочная 325/450 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 325мм 450мм |
| 77 | Заглушка изоляции термоусадочная 426/560 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 426мм 560мм |
| 78 | Заглушка изоляции термоусадочная 530/710 | Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы | 0,8мм 530мм 710мм |
| 79 | Маты компенсационные из вспененного полиэтилена | Материал Размер Толщина | Вспененный полиэтилен 2000х1000м 40мм |
| 80 | Лента термоусаживаемая | Тип Ширина Толщина | Термоусаживаемая 450мм 2мм |

Инструкция по заполнению:

Участники закупки в составе заявки указывают показатели Товара, соответствующие представленным в Таблице.

Столбцы «Наименование Товара» и «Функциональные, технические и качественные характеристики Товара (показатели)» изменению не подлежат, и включается в состав заявки в неизменном виде.