СОГЛАСОВАНО										                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

Департамент здравоохранения										                                                                                              И.о. начальника контрактной службы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры										                                           БУ "Нижневартовская городская поликлиника"

___________________							                                                                                                                                                      ____________________Р.А. Елагина

"____"_________________2026г.							                                                                                                                                 "___"_______________________2026г.

Описание объекта закупки «Поставка наборов базовых для внутривенных вливаний»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Товары |  |  | Вид требования | Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | КТРУ/ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  | Количество товара (объем работы, услуги) | Единица измерения | Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге |  |  |
|  |  |  | № п/п (хар-ки) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 32.50.50.000-00234 | 1 | Диаметр инъекционной иглы | ≥ 0.3 и ≤ 0.8 | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 49 000 | Штука | _ | Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами |  |
|  |  |  | 2 | Длина соединительной трубки | > 1 300 и ≤ 1 800 | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | _ |  |  |
|  |  |  | 3 | Регулятор тока жидкости | роликовый | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | _ |  |  |
|  |  |  | 4 | Трансфузионная игла | полимерная | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | _ |  |  |
|  |  |  | 5 | Игла, соединенная с капельницей | Двухканальная полимерная | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Соответствие ГОСТ 25047-2023 |  |  |
|  |  |  | 6 | Воздушный канал полимерной иглы оборудован высокопористой гидрофобной мембраной | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для очистки поступающего в иглу воздуха |  |  |
|  |  |  | 7 | Используемые материалы изготовления трубки и капельной камеры | Медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов (DEHP / DOP Free). | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | С целью обеспечения безопасности пациента |  |  |
|  |  |  | 8 | Фильтр с диаметром пор, мкм | ≥ 15 | _ | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Для обеспечения требований безопасности инфузий |  |  |
|  |  |  | 9 | Роликовый зажим | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для возможности плавной регулировки потока, позволяет вводить растворы с заданной скоростью от капельного до струйного истечения |  |  |
|  |  |  | 10 | Эластичный инъекционный узел | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения возможности проведения дополнительных болюсных инъекций, позволяет вводить до 6 инъекций без потери герметичности |  |  |
|  |  |  | 11 | Коннектор “Луер” | Адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | С целью универсальности применения изделия |  |  |
|  |  |  | 12 | Трехгранная лазерная заточка иглы, изготовленной по тонкостенной технологии | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | С целью обеспечения безболезненного и менее травматичного введения инъекционной иглы |  |  |
|  |  |  | 13 | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | ГОСТ Р ИСО 14937-2012 |  |  |
| 2 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 32.50.50.000-00210 | 1 | Диаметр инъекционной иглы | ≥ 0.3 и ≤ 0.8 | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 000 | Штука | _ | Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами |  |
|  |  |  | 2 | Длина соединительной трубки | > 2 300 и ≤ 6 000 | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | _ |  |  |
|  |  |  | 3 | Регулятор тока жидкости | роликовый | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | _ |  |  |
|  |  |  | 4 | Трансфузионная игла | полимерная | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | _ |  |  |
|  |  |  | 5 | Игла, соединенная с капельницей | Двухканальная полимерная | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Соответствие ГОСТ 25047-2023 |  |  |
|  |  |  | 6 | Воздушный канал полимерной иглы оборудован высокопористой гидрофобной мембраной | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для очистки поступающего в иглу воздуха |  |  |
|  |  |  | 7 | Используемые материалы изготовления трубки и капельной камеры | Медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов (DEHP / DOP Free). | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | С целью обеспечения безопасности пациента |  |  |
|  |  |  | 8 | Фильтр с диаметром пор, мкм | ≤ 5 | _ | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Для обеспечения требований безопасности инфузий и обеспечения высокой степени фильтрации препаратов (кровезаменителей, солевых и коллоидных растворов) с удалением частиц более 5 мкм |  |  |
|  |  |  | 9 | Роликовый зажим | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для возможности плавной регулировки потока, позволяет вводить растворы с заданной скоростью от капельного до струйного истечения |  |  |
|  |  |  | 10 | Эластичный инъекционный узел | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения возможности проведения дополнительных болюсных инъекций, позволяет вводить до 6 инъекций без потери герметичности |  |  |
|  |  |  | 11 | Коннектор “Луер” | Адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | С целью универсальности применения изделия |  |  |
|  |  |  | 12 | Трехгранная лазерная заточка иглы, изготовленной по тонкостенной технологии | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | С целью обеспечения безболезненного и менее травматичного введения инъекционной иглы |  |  |
|  |  |  | 13 | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие | _ | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | ГОСТ Р ИСО 14937-2012 |  |  |

Заведующий аптечным пунктом                                                                                                                                                                                                                            Радыгина Н.Б.