Приложение № 1 к извещению

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА ПОСТАВКУ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ

# I.Общие требования.

# 1) Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), промышленного производства, в свободном использовании на территории Российской Федерации, не имеющим дефектов.

# Год изготовления Товара должен быть не ранее 2025 года.

# 2) Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, технологическим требованиям, паспортным данным. Сортамент и предельные отклонения размеров трубы в соответствии с требованиями ГОСТ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 20295-85.

# 3)Трубная продукция должна иметь притупление кромки по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 20295-85 продукция должна иметь четкую маркировку на каждой трубе

# 4)Поставка товара в соответствии с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 20295-85 согласно требованиям настоящего технического задания.

# 5) Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 1Б, центральный склад МУП «ЧКТС», либо иные объекты, указанные Заказчиком, в пределах г. Челябинска.

## 6)Поставщик обязуется поставить Товар по заявкам Заказчика, согласно Технического задания и Спецификации (Приложения № 1, № 2 к Договору).

## 7)Поставка Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику. Заявка направляется на электронную почту Поставщика, указанную в п. 12 Договора.

## 8)Периодичность поставки Товара в течение срока действия Договора, количество и ассортимент Товара при каждой его поставке определяются Заказчиком в заявках с учетом его потребностей, минимальный тоннаж по одной заявке - 15-20 тонн с учетом норм перевозки труб автомобильным транспортом полной загрузки (в малозначительном тоннаже возможна корректировка заявки Поставщиком по согласованию с Заказчиком).

## 9)Поставка Товара осуществляется до места складирования у заказчика, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

## 10)Товар должен быть зарегистрирован на территории РФ в установленном законом порядке,  и сертификат соответствия при поставке Товара Заказчику предоставляется Поставщиком в обязательном порядке. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

## 11)Поставщик устанавливает гарантийный срок/срок годности на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных свойств Товара в течение всего гарантийного срока/срока годности при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации/условий хранения Товара.

12)Гарантийный срок/срок годности на Товар должен составлять не менее 12 двенадцати месяцев с даты поставки товара. В случае, если изготовителем/ производителем Товара установлен более длительный гарантийный срок, действует более длительный гарантийный срок. Предоставление гарантии качества производителя/ изготовителя Товара и срок действия такой гарантии качества предоставляется в сроке и объеме, предоставляемом производителем / изготовителем Товара

II. Техническое описание

| № п/п | Наименование | Наименование характеристики | Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 | Тип покрытия | Неоцинкованная | пог/м | 1 |
|  |  | Класс точности | Обычной точности |  |  |
|  |  | Наличие муфты | Без муфты |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Без резьбы |  |  |
|  |  | Серия труб | Обыкновенная |  |  |
|  |  | Условный проход, мм | 25 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 3,2 |  |  |
|  |  | Марка стали | 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 3262-75 |  |  |
| 2 | Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 | Тип покрытия | Неоцинкованная | пог/м | 1 |
|  |  | Класс точности | Обычной точности |  |  |
|  |  | Наличие муфты | Без муфты |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Без резьбы |  |  |
|  |  | Серия труб | Обыкновенная |  |  |
|  |  | Условный проход, мм | 32 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 3,2 |  |  |
|  |  | Марка стали | 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 3262-75 |  |  |
| 3 | Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 | Тип покрытия | Неоцинкованная | пог/м | 1 |
|  |  | Класс точности | Обычной точности |  |  |
|  |  | Наличие муфты | Без муфты |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Без резьбы |  |  |
|  |  | Серия труб | Обыкновенная |  |  |
|  |  | Условный проход, мм | 40 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 3,5 |  |  |
|  |  | Марка стали | 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 3262-75 |  |  |
| 4 | Труба стальная электросварная круглая 57х4 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 57 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 4 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 5 | Труба стальная электросварная круглая 76х4 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 76 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 4 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 6 | Труба стальная электросварная круглая 89х4 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 89 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 4 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 7 | Труба стальная электросварная круглая 108х5 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 108 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 5 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 8 | Труба стальная электросварная круглая 133х5 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 133 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 5 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 9 | Труба стальная электросварная круглая 159х5 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 159 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 5 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 10 | Труба стальная электросварная круглая 219х6 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 219 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 6 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 11 | Труба стальная электросварная круглая 273х8 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 273 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 8 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 12 | Труба стальная электросварная круглая 325х8 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 325 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 8 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 13 | Труба стальная электросварная круглая 377х8 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 377 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 8 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 14 | Труба стальная электросварная круглая 426х9 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 426 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 9 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 15 | Труба стальная электросварная круглая 530х10 | Тип | Прямошовная | пог/м | 1 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения), мм | 530 |  |  |
|  |  | Толщина стенки. мм | 10 |  |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С или 20 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 20295-85 |  |  |

Доставка Товара до склада Покупателя, а также его разгрузка осуществляется силами и средствами  Поставщика !!!