| ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Товарный знак | Отсутствие в реестре российской промышленной продукции |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор для донорской крови, четырехкамерный | 32.50.13.190-00584 | Лейкоцитарный фильтр для тромбоцитов | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145 заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Данная информация необходима с целью получения заказчиком товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой медицинского учреждения. | 3 000,00 | Штука |  |  |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для цельной крови | Есть |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для эритроцитов | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Магистрали расположены с противоположных сторон относительно друг друга | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прорези для фиксации в автоматических фракционаторах | Есть |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость дополнительного контейнера 2 | ≥ 100 и ≤ 600 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ресуспендирующий раствор | Есть |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость дополнительного контейнера 1 | ≥ 100 и ≤ 600 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие контейнера для образцов крови с адаптером для взятия образцов крови и протектором иглы | Есть |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислородопроницаемый материал контейнера для хранения тромбоцитов | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость основного контейнера | ≥ 551 и ≤ 600 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость дополнительного контейнера 3 | ≥ 100 и ≤ 600 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы, G | 16 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Узел герметизации (переламывающийся канал) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка острия иглы, силиконизированное покрытие иглы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный колпачок на игле с первичным контролем вскрытия | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикаторная метка на втулке иглы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество остаточных лейкоцитов в дозе (указывает на степень фильтрации) | 0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковые зажимы на магистралях | 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предварительно залитый антикоагулянт | ЦФД (CPD) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ресуспендирующий добавочный раствор | PAGGSM |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% от срока годности, указанного производителем.

«Согласовано»

Главный врач                                                    Г. Н. Русаков

Главная   медсестра                                          И. В. Граблевская