Приложение 1 к Техническому заданию

Техническое описание

Типовой комплект учебного оборудования

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ», 
исполнение настольное ручное минимодульное, ЭТиОЭ4-НРМ

Назначение стенда:

Лабораторный стенд должен быть предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в высших, средних и начальных профессиональных учебных заведениях, учебных центрах повышения квалификации и т.д.

Лабораторный стенд должен обеспечивать проведение лабораторно-практических работ по разделам:

- линейные электрические цепи постоянного тока;

- линейные электрические цепи однофазного переменного тока;

- нелинейные электрические цепи постоянного и переменного тока;

- трехфазные электрические цепи;

- трансформаторы;

- электрические машины постоянного и переменного тока;

- полупроводниковые приборы;

- аналоговые электронные устройства;

- выпрямительные устройства;

- основы цифровой техники.

Общие требования:

- Стенды должны иметь модульную конструкцию с размерами всех модулей не менее 248х200 мм с возможностью установки модулей в каркасах в произвольном порядке.

- Кабели электропитания должны располагаться с тыльной стороны стенда.

- Лицевые панели всех модулей должны быть изготовлены из металла и окрашены белой порошковой полимерной краской.

- На лицевых панелях всех модулей методом шелкографии должны быть нанесены мнемосхемы основных функциональных элементов, установлены гнезда для подключения соединительных проводников и измерительных приборов, а также необходимые коммутационные элементы.

- Конструкция оборудования должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям, исключать возможность попадания теплового, ультрафиолетового и лазерного излучения  на кожу и в глаза человека.

- Должны использоваться только встроенные приборы для проведения всех необходимых измерений по лабораторным работам.

- В стенде должен быть электромашинный агрегат, содержащий:

- электродвигатель постоянного тока мощностью не менее 90 Вт;

- асинхронный двигатель мощностью не менее 90 Вт;

- основание, предназначенное для крепления на нем исследуемых электродвигателей;

- основание должно быть снабжено резиновыми ножками для установки на горизонтальную поверхность;

- конструкция агрегата должна обеспечивать безопасную работу с вращающимися частями установки.

- Для всех промышленных используемых элементов, устройств и приборов должны быть указаны конкретные марки, типы и характеристики.

- В состав лабораторного стенда должны входить подробные методические указания по проведению лабораторных работ с указанием:

– кратких теоретических сведений;

– функциональными схемами выполняемых экспериментов;

– описанием последовательности выполнения работ;

– требований к отчету по выполненной работе;

– перечня контрольных вопросов по изучаемому разделу.

Технические характеристики:

– Электропитание от сети, В 			220

– Частота питающего напряжения, Гц		50

– Потребляемая мощность, не более, ВА		300

– Габаритные размеры без агрегата и кейса, мм	1065х630х310

– Масса, не более, кг 					60

– Диапазон рабочих температур, С			+10…35

– Влажность, не более, % 				80

Состав:

- Электромашинный агрегат.

- Модуль питания.

- Модуль мультиметров.

- Модуль измерительный.

- Модуль преобразователя частоты.

- Модуль функционального генератора.

- Модуль однофазного трансформатора.

- Модуль добавочных сопротивлений.

- Модуль «Электрические машины».

- Модуль измерителя мощности.

- Наборное поле.

- Комплект лабораторных минимодулей.

- Каркас.

- Комплект силовых кабелей и соединительных проводов.

- Методические указания к проведению лабораторных работ.

- Техническое описание стенда.

Основные технические характеристики элементов стенда:

- Электромашинный агрегат

Электромашинный агрегат должен быть предназначен для исследования двигателя постоянного тока, генератора постоянного тока, а также исследования трехфазного асинхронного двигателя.

В рабочем состоянии электромашинный агрегат должен представлять собой соединенные на одном валу две промышленные электрические машины (машину постоянного тока и асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором) и датчик измерения скорости, установленный между ними. Требуемые технические характеристики датчика представлены в таблице.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип датчика | оптоэлектронный |
| Количество импульсов на оборот, не менее | 4 |
| Напряжение питания, не менее, В | 5 |
| Максимально измеряемая скорость вращения, не менее, об/мин | 10 000 |

Электрические машины должны быть установлены на металлическом основании и соединены друг с другом с помощью муфты. Конструкция агрегата в зависимости от проводимой работы должна позволять использовать в качестве исследуемой машины либо двигатель постоянного тока, либо асинхронный двигатель.

Требуемые технические характеристика двигателя постоянного тока представлены в таблице.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Мощность, не менее, Вт | 90 |
| Номинальное напряжение питания обмотки якоря, не менее, В | 110 |
| Номинальное напряжение питания обмотки возбуждения, не более, В | 110 |
| Номинальная частота вращения, не более, об/мин | 3000 |
| Номинальный ток якоря, не менее, А | 0.9 |

Требуемые технические характеристики асинхронного двигателя представлены в таблице.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Мощность, не более, Вт | 180 |
| Номинальное напряжение питания обмотки статора при соединении обмоток по схеме «треугольник», не мене, В | 380 |
| Номинальное напряжение питания обмотки статора при соединении обмоток по схеме «звезда», не мене, В | 220 |
| Номинальная частота вращения, не более, об/мин | 2720 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,59 |
| Частота питающей сети, не менее, Гц | 50 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 52 |

- Модуль питания

Модуль питания должен быть предназначен для ввода в лабораторный стенд однофазного напряжения переменного тока, генерации низковольтных напряжений питания постоянного и переменного тока, защиты элементов стенда от токов к.з. и перегрузки.

Модуль должен содержать:

  - Промышленный автоматический выключатель с характеристиками:

– входное напряжение питания, не менее, В: 220;

– количество полюсов, не менее: 2;

– ток перегрузки, не более, А: 4.

  - Промышленный блок питания нерегулируемого напряжения постоянного тока с характеристиками:

– номинальная выходная мощность, не менее, ВА:	 45;

– количество каналов выходного напряжения, не менее: 3;

– выходное напряжение первого канала, не менее, В: +15;

– выходной ток первого канала, не менее, А	: 0,25;

– выходное напряжение второго канала, не более, В: –15;

– выходной ток второго канала, не менее, А	: 0,25;

– выходное напряжение третьего канала, не более, В: +5;

– выходной ток третьего канала, не менее, А: 0,5;

– защита выходных напряжений каналов от токов короткого замыкания;

– светодиодная индикация наличия выходного напряжения каждого канала.

  - Источник питания регулируемого напряжения постоянного тока с характеристиками:

– диапазон регулирования выходного напряжения, В:  0…+12;

– выходной ток, не менее, мА: 100;

– защита выходного напряжения от токов к.з.;

– светодиодная индикация наличия выходного напряжения канала.

  - Источник питания трехфазного напряжения переменного тока с характеристиками:

– действующее значение выходного напряжения, не более, В: 9;

– действующее значение выходного тока,  не менее, мА: 250;

– защита выходных фазных напряжений от токов к.з.;

– светодиодная индикация наличия выходных фазных напряжений.

  - Выключатель питания выходных напряжений постоянного и переменного тока.

  - Промышленный разъем для подачи напряжения питания на модуль с характеристиками:

– количество контактов разъема, не менее: 3.

  - Промышленные разъемы для передачи напряжения питания на другие модули в стенде с характеристиками:

– количество разъемов, не менее: 3;

– количество контактов одного разъема, не менее: 3.

- Модуль мультиметров

Модуль должен быть предназначен для выполнения измерений электрических величин: токов и напряжений постоянного и переменного тока, сопротивления.

Технические характеристики мультиметров:

– напряжение питания постоянного тока, не менее, В: 9;

– диапазон измерения постоянного напряжения: 0,1 мВ…1000 В;

– диапазон измерения переменного напряжения: 0,1 мВ…750 В;

– диапазон измерения постоянного тока: 0,1 мкА…10 А;

– диапазон измерения переменного тока: 0,1 мкА…10 А;

– диапазон измерения сопротивления: 0,1 Ом…40 МОм;

– переключение пределов измерений: автоматическое;

– цифровой дисплей: наличие.

Модуль должен содержать:

  - Цифровой промышленный мультиметр, не менее: 2.

  - Встроенный двухканальный источник напряжения для питания мультиметров с характеристиками:

– номинальное входное напряжение, не менее, В: 220;

– номинальное постоянное выходное напряжение обоих каналов, не более, В: 9;

– мощности источника должно быть достаточно для питания обоих мультиметров.

  - Промышленный разъем для подачи напряжения питания на модуль с характеристиками:

– количество контактов разъема, не менее: 3.

  - Промышленный разъем для передачи высоковольтного напряжения питания на другие модули в стенде с характеристиками:

– количество контактов одного разъема, не менее: 3.

  - Устройство защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепи питания с характеристиками:

– ток срабатывания, не более, А: 1.

  - Устройства защиты слаботочных измерительных цепей мультиметров с характеристиками:

– количество устройств защиты, не менее: 2;

– ток срабатывания, не менее, А: 0,5.

- Модуль измерительный (не менее 2 шт.)

  - Модуль измерительный №1 должен быть предназначен для проведения измерений в цепях постоянного и переменного тока при проведении лабораторных работ и содержать не менее 4 промышленных измерительных приборов. Основные требования к приборам приведены в таблице:

| Прибор | Тип прибора | Диапазон измерений, А | Класс точности, не более | Цена деления, не более | Количество, не менее, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амперметр постоянного тока | Магнитоэлек-трический | 0…1 | 4 | 0,1 А/дел | 2 |
| Амперметр постоянного тока | Магнитоэлек-трический | 0…0,3 | 4 | 0,1 А/дел | 1 |
| Амперметр переменного тока | Электро-магнитный | 0…1 | 4 | 0,1 А/дел | 1 |

  - Модуль измерительный №2 должен быть предназначен для проведения измерений в цепях постоянного и переменного тока при проведении лабораторных работ.

Модуль должен содержать:

    - Цифровые и стрелочные измерительные приборы с характеристиками, указанными в таблице:

| Прибор | Тип прибора | Диапазон измерений, не менее | Класс точности, не более | Цена деления (разрешающая способность), не более | Количество, не менее, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр постоянного тока | Магнитоэлек-трический | 0…15 В | 4 | 1 В/дел | 1 |
| Амперметр постоянного тока | Магнитоэлек-трический | 0…100 | 4 | 2 мА/дел | 1 |
| Амперметр | Цифровой | 0…400 мА | 4 | 1 мА | 3 |

    - Выключатель подачи напряжения питания;

    - Переключатель рода тока измеряемого цифровыми амперметрами сигнала: не менее 1;

    - Гнезда для подключения измерительных приборов, не менее: 10;

    - Промышленный разъем для подачи напряжения питания на модуль с характеристиками:

– количество контактов разъема, не менее: 3.

    - Устройство защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепи питания с характеристиками:

– ток срабатывания, не более, А: 1.

- Модуль преобразователя частоты

Модуль преобразователя частоты должен быть предназначен для управления трехфазным асинхронным двигателем.

Модуль должен содержать:

  - Промышленный малогабаритный преобразователь частоты переменного тока на IGBT-транзисторах с регулируемой частотой выходного напряжения с характеристиками:

– номинальная мощность, не менее, кВт: 0,37;

– номинальный выходной ток, не менее, А: 2,2;

– номинальное входное напряжение, не менее, В: 200;

– диапазон выходных частот, не менее, Гц: 20…400.

  - Выключатель для подачи питания на преобразователь.

  - Тумблер для выбора направления вращения двигателя.

  - Тумблер для управления пуском и остановкой двигателя.

  - Не менее двух потенциометров для регулирования частоты вращения двигателя в диапазоне 0…50 Гц. Первый потенциометр должен быть предназначен для задания нижнего ограничения частоты N, второй потенциометр должен обеспечивать плавное регулирование значения частоты в заданном диапазоне N…50 Гц.

  - Выходные гнезда частотного преобразователя, для подключения с помощью соединительных проводов обмоток асинхронного двигателя.

  - Промышленный разъем для подачи однофазного напряжения питания на модуль с характеристиками:

– количество контактов, не менее: 3.

  - Промышленный разъем (для подачи трехфазного напряжения питания с преобразователя на другие модули в стенде) с характеристиками:

– количество контактов, не менее: 11.

- Модуль функционального генератора

Модуль функционального генератора должен обеспечивать возможность получения электрических сигналов одной из предустановленных форм.

Технические характеристики модуля:

– напряжение питания переменного тока, не менее, В: 220;

– частота питающего напряжения, не более, Гц: 50;

– диапазон регулирования выходного напряжения, В: 0,1…11;

– номинальный ток нагрузки, не менее, А: 0,4;

– количество дискретно устанавливаемых форм сигналов, не менее: 6;

– диапазон регулирования частоты выходного напряжения, Гц: 10…100 000;

– погрешность измерения частоты, не более, %: 5;

– выходное сопротивление, не более, Ом: 2.

Модуль должен содержать:

  - Выходные гнезда генератора, не менее: 4.

  - Регулятор для плавной установки уровня выходного напряжения.

  - Переключатель множителя частоты выходного сигнала.

  - Регулятор для плавной установки значения частоты выходного сигнала в выбранном диапазоне.

  - Цифровой индикатор с выводом значения текущей частоты сигнала и отображением выбранного частотного диапазона.

  - Переключатель выбора формы выходного сигнала.

  - Встроенную электронную защиту от перегрузок и коротких замыканий.

  - Светодиодную индикацию срабатывания защиты.

  - Выключатель питания модуля.

  - Промышленный разъем для подачи напряжения питания на модуль с характеристиками:

– количество контактов разъема, не менее: 3.

  - Промышленный разъем для передачи высоковольтного напряжения питания на другие модули в стенде с характеристиками:

– количество контактов одного разъема, не менее: 3.

  - Устройство защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепи питания с характеристиками:

– ток срабатывания, не менее, А: 1.

В случае срабатывания защиты модуль должен возвращаться в рабочее состояние самостоятельно после устранения перегрузки или короткого замыкания в исследуемой цепи.

- Модуль однофазного трансформатора

Модуль однофазного трансформатора должен быть предназначен для исследования промышленного маломощного силового трансформатора.

Модуль должен содержать:

  - Мнемосхему для исследования однофазного трансформатора на лицевой панели.

  - Промышленный маломощный силовой трансформатор с характеристиками:

– номинальное напряжение первичной обмотки, не менее, B: 220;

– номинальная частота, не менее, Гц: 50;

– номинальное напряжение вторичной обмотки, не более, B: 12;

– номинальная мощность, не менее, ВА: 10.

  - Выключатель подачи электропитания.

  - Регулируемое добавочное сопротивление с характеристиками:

– диапазон сопротивлений, кОм: 2,7…4,2;

– номинальная мощность, не менее, Вт: 15.

  - Регулируемое добавочное сопротивление во вторичной цепи трансформатора с характеристиками:

– диапазон сопротивлений, Ом: 12…45;

– номинальная мощность, не менее, Вт: 25.

  - Гнезда для подключения измерительных приборов и подачи первичного напряжения.

  - Устройство защиты от короткого замыкания и перегрузки в цепи питания с характеристиками:

– ток срабатывания, не более, А: 1.

- Модуль добавочных сопротивлений

Модуль добавочных сопротивлений должен использоваться при исследовании основных свойств следующих электрических машин:

– двигатель постоянного тока;

– генератор постоянного тока.

Модуль должен быть оснащен:

  - Регулируемой электронной нагрузкой, предназначенной для применения в качестве нагрузки якоря при исследовании генератора постоянного тока, а также в качестве добавочного сопротивления в цепи якоря при исследовании двигателей постоянного тока.

Характеристики:

– диапазон регулирования сопротивления нагрузки, Ом – 23…100000;

– номинальное значение тока, не менее, А – 1,5;

– устройство должно быть оснащено электронной защитой от перегрузок и защитой от перегрева;

– устройство должно иметь светодиодную индикацию срабатывания защиты.

  - Пусковым сопротивлением, использующемся при пуске ДПТ, с характеристиками:

– рассеиваемая мощность, не менее, Вт – 60.

  - Добавочным сопротивлением, предназначенным для цепи обмотки возбуждения двигателя постоянного тока.

Характеристики:

– количество дискретно переключаемых сопротивлений, не менее – 4;

– номинальное значение тока, не менее, А – 0,4;

– группа должна быть оснащена электронной защитой от перегрузок;

– устройство должно иметь светодиодную индикацию срабатывания защиты.

  - Добавочным сопротивлением, предназначенным для цепи обмотки якоря двигателя постоянного тока.

Характеристики:

– количество дискретно переключаемых сопротивлений, не менее – 4;

– номинальное значение тока, не менее, А – 1;

– группа должна быть оснащена защитой от перегрева.

  - Промышленным разъемом для подачи низковольтного напряжения питания на модуль с характеристиками:

– количество разъемов, не менее – 1;

– количество контактов одного разъема, не менее – 9.

- Модуль «Электрические машины»

Модуль «Электрические машины» должен быть предназначен для исследования основных свойств следующих электрических машин:

– двигатель постоянного тока;

– генератор постоянного тока;

– асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

Модуль должен содержать:

  - Мнемосхему обмоток двигателя постоянного тока, обмоток асинхронного двигателя, с обозначенными на ней местами подключения добавочных резисторов.

  - Импульсный регулируемый источник тока, предназначенный для питания обмотки возбуждения двигателя постоянного тока. Источник должен обладать характеристиками:

– диапазон регулирования тока, А: 0…2;

– выходное напряжение, не менее, В: 200;

– наличие встроенной электронной защиты от перегрузок;

– наличие светодиодной индикации нормального режима работы.

Источник должен обладать возможностью внутреннего ограничения тока в соответствии с номинальными параметрами двигателя и должен быть настроен на эти параметры по умолчанию.

  - Импульсный регулируемый источник напряжения, предназначенный для питания обмотки якоря двигателя постоянного тока. Источник должен обладать характеристиками:

– диапазон регулирования напряжения, не менее, В: 0…220;

– выходной ток, не менее, А: 2;

– наличие встроенной электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий;

– наличие светодиодной индикации нормального режима работы.

Источник должен обладать возможностью внутреннего ограничения напряжения в соответствии с номинальными параметрами двигателя и должен быть настроен на эти параметры по умолчанию.

  - Семисегментный четырехразрядный цифровой индикатор для отображения скорости вращения вала электромашинного агрегата.

  - Гнезда обмоток двигателя постоянного тока, асинхронного двигателя, источников питания и гнезда для подключения добавочных сопротивлений.

  - Промышленные разъемы для информационного сообщения с другими устройствами в стенде с характеристиками:

– количество разъемов, не менее: 2;

– количество контактов одного разъема, не менее: 9.

  - Промышленный разъем для подключения обмоток электромашинного агрегата с характеристиками:

– количество контактов, не менее: 11.

  - Промышленный разъем для подачи напряжения питания на модуль с характеристиками:

– количество контактов разъема, не менее: 3.

  - Устройство защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепи питания с характеристиками:

– ток срабатывания, не более, А: 2.

Модуль должен содержать электронную защиту, которая, при наличии сигнала задания на источнике тока и отсутствии нагрузки, произведет отключение обоих источников электропитания.

- Модуль измерителя мощности

Модуль цифрового измерителя мощности должен выполнять измерения параметров электрической цепи переменного тока и постоянного тока при проведении лабораторных работ.

Требуемые технические характеристики:

– напряжение питания, не менее, В: 220;

– частота напряжения питания, не более, Гц: 50;

– потребляемая мощность, не более, Вт: 35.

Модуль должен содержать:

  - Цифровой измеритель мощности с характеристиками:

– диапазон 1 измерения действующего значения напряжения, В: 0…30;

– диапазон 2 измерения действующего значения напряжения, В: 0…300;

– диапазон 1 измерения действующего значения тока, А: 0…0,2;

– диапазон 2 измерения действующего значения тока, А: 0…2;

– диапазон измерения активной мощности, Вт: 0…600;

– диапазон измерения реактивной мощности, ВАр: 0…600;

– диапазон измерения полной мощности, ВА: 0…600;

– диапазон измерения частоты, Гц: 5…70;

– измерение коэффициента мощности cos;

– измерение угла сдвига фаз между током и напряжением .

Прибор должен обеспечивать измерение параметров цепей постоянного и переменного тока.

  - Жидкокристаллический четырехстрочный экран для вывода информации.

  - Гнезда подачи входного измеряемого сигнала и гнезда подключения потребителя.

  - Выключатель питания модуля.

  - Тумблер для изменения диапазона измерения напряжения.

  - Тумблер для изменения диапазона измерения тока.

  - Кнопку для изменения вывода информации об активной, реактивной и полной мощности.

  - Кнопку для изменения вывода информации о частоте, косинусе и угле сдвига фаз между током и напряжением.

  - Промышленный разъем для подачи напряжения питания на модуль с характеристиками:

– количество контактов разъема, не менее: 3.

  - Устройство защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепи питания с характеристиками:

– ток срабатывания, не более, А: 1.

  - Устройство защиты измерительных цепей прибора от коротких замыканий и перегрузок с характеристиками:

– ток срабатывания, не более, А: 3,15.

- Наборное поле

Наборное поле служит для установки минимодулей и сборке исследуемых электрических и электронных цепей.

Габариты наборного поля (ДхВхГ), не более: 400х135х250 мм.

Наборно поле не должно обладать собственным электропитанием.

Для сборки цепей и установки минимодулей на наборном поле должно быть установлено не менее 216 гнезд, организующих не менее 51 электрических узлов. Диаметр гнезд не менее 4 мм.

- Комплект лабораторных минимодулей

В состав стенда должен входить комплект минимодулей. Каждый минимодуль должен представлять собой элемент электрической цепи, установленный в корпусе из прозрачного материала.

Корпус минимодулей может быть выполнен в двух форм-факторах, характеристики которых приведены в таблице.

| Форм-фактор | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| ММ | ширина | от не менее 30 до не более 40 мм |
|  | глубина | от не менее 15 до не более 20 мм |
|  | высота | от не менее 45 до не более 50 мм |
|  | степень защиты | не менее IP65 |
| МБ | ширина | от не менее 50 до не более 60 мм |
|  | глубина | от не менее 50 до не более 60 мм |
|  | высота | от не менее 45 до не более 50 мм |
|  | степень защиты | не менее IP53 |

Каждый минимодуль должен быть оснащен ножками штепсельного типа с подпружиненным контактом диаметром не менее 4 мм для установки в наборное поле.

Минимодули с форм-фактором «ММ» должны быть оснащены не менее 2 ножками. Минимодули с форм-фактором «МБ» должны быть оснащены не менее 4 ножками.

Комплект минимодулей должен поставляться в специализированном контейнере.

Характеристики контейнера:

– габаритные размеры (ШхГхВ), не менее, мм: 430х310х130;

– материал изготовления: металл;

– толщина корпуса: не менее 0,8 мм;

– наличие не менее 2 металлических замков.

Перечень требуемых минимодулей представлен в таблице.

| Минимодуль | Основные характеристики | Форм-фактор | Кол-во, не менее, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленный диод выпрямительный | Средний выпрямленный ток, не менее, А: 1. Постоянное обратное напряжение, не менее, В: 1000. | ММ | 2 |
| Промышленный диод Шоттки | Средний выпрямленный ток, не менее, А: 1. Постоянное обратное напряжение, не менее, В: 40. | ММ | 1 |
| Промышленный стабилитрон | Ток стабилизации, не менее, мА: 10. Напряжение стабилизации, не менее, В: 4,7. Рассеиваемая мощность, не менее, мВт: 500. | ММ | 1 |
| Промышленный двуханодный стабилитрон | Напряжение стабилизации, не менее, В: 6,2. Ток стабилизации, не менее, мА: 22. | ММ | 1 |
| Промышленный светодиод | Номинальный ток, не менее, мА: 10. Обратное напряжение, не менее, В: 5. | ММ | 1 |
| Промышленный самовосстанавливаю-щийся предохранитель | Ток, не менее, мА: 50. Рабочее напряжение, не менее, В: 60. | ММ | 1 |
| Промышленные резисторы | Рассеиваемая мощность, не менее, Вт: 2 | ММ | 19 |
| Резистор переключаемый | Рассеиваемая мощность, не менее, Вт: 0,125. Количество дискретных значений сопротивления, не менее: 10. Диапазон изменения сопротивления, не менее, кОм: 10…470. | МБ | 1 |
| Промышленные потенциометры | Рассеиваемая мощность, не менее, Вт: 3. | МБ | 3 |
| Промышленные конденсаторы | Рабочее напряжение, не менее, В: 35. | ММ | 5 |
| Конденсатор переключаемый | Количество дискретных значений, не менее: 10. Диапазон изменения емкости, не менее, мкФ: 0…80. Рабочее напряжение, не менее, В: 35. | МБ | 1 |
| Промышленный операционный усилитель | Двуполярное напряжение питания, не более, В: 15. Напряжение смещения нуля, не более, мВ: 10 Входной ток, не более, нА: 100, Коэффициент усиления напряжения, не менее: 30000. | МБ | 2 |
| Промышленный биполярный транзистор | Тип транзистора: n-p-n. Ток коллектора, не менее, А: 1. Напряжение коллектор-эмиттер, не менее, В: 80. Рассеиваемая мощность, не менее, Вт: 0,83. Коэффициент усиления, не менее: 40. | МБ | 1 |
| Промышленный МОП-транзистор | Тип: n-канал. Ток стока, не менее, мА: 500. Напряжение сток-исток, не менее, В: 60. Рассеиваемая мощность, не менее, Вт: 0,83. Статическое сопротивление в открытом состоянии, не более, Ом: 5. | МБ | 1 |
| Промышленный тиристор | Ток, не менее, А: 4. Рассеиваемая мощность, не менее, Вт: 0,1. | МБ | 1 |
| Промышленный диодный мост | Средний выпрямленный ток, не менее, А: 8. Обратное напряжение, не менее, В: 1000. | МБ | 1 |
| Промышленная логическая микросхема | Напряжение питания, не менее, В: 15. Тип выполняемой операции: И-НЕ. | МБ | 2 |
| Промышленный дроссель | Индуктивность, не менее, мГн: 200. Номинальный ток, не менее, мА: 100. | МБ | 1 |
| Промышленная катушка | Максимальный ток, не менее, мА: 250. | МБ | 1 |
| Промышленный трансформатор | Первичное напряжение, не менее, В: 12,6. Вторичное напряжение, не менее, В: 6,3. Мощность, не менее, ВА: 2. | МБ | 1 |
| Нелинейный элемент | Должен представлять собой электрическую цепь, состоящую из резисторов и стабилитронов. При напряжении 12 В ток не более 200 мА. | ММ | 1 |
| Промышленный тумблер | Максимальное напряжение, не менее, В: 250. Максимальный ток, не менее, А: 1. | ММ | 3 |
| Промышленная лампа накаливания | Номинальное напряжение, не менее, В: 12. Номинальная мощность, не менее, Вт: 1,2. | ММ | 1 |

- Каркас

В стенде должен использоваться каркас для крепления 10 модулей, размеры которого составляют (ДхВхГ) не более 1065х630х310 мм.

Каркас должен быть изготовлен из алюминиевого профиля сечением не менее 30х30 мм, иметь крепления для фиксации модулей в стенде и болт заземления.

- Комплект силовых кабелей и соединительных проводов

Количество соединительных проводов и кабелей представлено в таблице.

| Назначение | Длина, не менее, м | Кол-во, не менее, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленный защищенный соединительный провод | 0,25 | 8 | Диаметр контактов не менее 4х4 мм, сечение провода не менее 0,35 мм2 |
| Промышленный защищенный соединительный провод | 0,5 | 10 | Диаметр контактов не менее 4х4 мм, сечение провода не менее 0,35 мм2 |
| Промышленный защищенный соединительный провод | 1 | 6 | Диаметр контактов не менее 4х4 мм, сечение провода не менее 0,35 мм2 |
| Промышленный незащищенный соединительный провод | 0,25 | 10 | Диаметр контактов не менее 4х4 мм, сечение провода не менее 0,35 мм2 |
| Промышленный незащищенный соединительный провод | 0,5 | 8 | Диаметр контактов не менее 4х4 мм, сечение провода не менее 0,35 мм2 |
| Промышленный незащищенный соединительный провод | 1 | 6 | Диаметр контактов не менее 4х4 мм, сечение провода не менее 0,35 мм2 |
| ### Промышленный силовой кабель с вилкой подачи однофазного напряжения на модули | 1,8 | 1 | Количество проводников не менее 3, сечение каждого провода не менее 0,75 мм2, общая оболочка изоляции |
| ### Промышленный силовой кабель с разъемом подачи однофазного напряжения на модули | 1,5 | 7 | Количество проводников не менее 3, сечение каждого провода не менее 0,75 мм2, общая оболочка изоляции |
| ### Промышленный кабель подачи низковольтных напряжений питания на модули | 1,5 | 2 | Количество проводников не менее 9, сечение каждого провода не менее 0,15 мм2, общая оболочка изоляции |

- Методические указания к проведению лабораторных работ

Методические указания должны быть выполнены в виде брошюры формата А5 и содержать следующий минимальный перечень лабораторных работ и экспериментов:

Раздел «Электрические цепи»

1. Электроизмерительные приборы и измерения.

2. Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока.

3. Разветвленная линейная электрическая цепь постоянного тока.

4. Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками электропитания.

5. Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов.

6. Разветвленная нелинейная электрическая цепь постоянного тока.

7. Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока.

8. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов.

9. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. Повышение коэффициента мощности.

10. Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «звезда».

11.Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник».

12. Нелинейная цепь переменного тока.

13. Переходные процессы в R – L и R – C цепи.

14. Разряд конденсатора С на цепь R – L.

15. Однофазный трансформатор.

Раздел «Электромеханика»

- Изучение предельных режимов работы однофазного трансформатора.

- Исследование работы однофазного трансформатора под нагрузкой.

- Изучение и пробный пуск трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Исследование работы асинхронного двигателя при номинальном напряжении.

- Исследование работы асинхронного двигателя при пониженном напряжении.

- Изучение двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Способы пуска и регулирования скорости вращения машины.

- Исследование основных характеристик двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.

- Изучение двигателя постоянного тока с последовательным или параллельным возбуждением. Пуск и способы регулирования скорости вращения машины.

- Исследование основных характеристик двигателя постоянного тока с последовательным или параллельным возбуждением.

- Изучение принципа действия и исследование основных характеристик генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

- Изучение принципа действия и основных свойств генератора постоянного тока с последовательным или параллельным возбуждением.

Раздел «Основы электроники»

1. Исследование диодов.

2. Исследование биполярного транзистора.

3. Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе.

4. Исследование работы биполярного транзистора в ключевом режиме при различных видах нагрузки.

5. Исследование полевого транзистора.

6. Исследование усилительного каскада на полевом транзисторе.

7. Исследование работы полевого транзистора в ключевом режиме при различных видах нагрузки.

8. Исследование тиристоров.

9. Исследование самовосстанавливающегося предохранителя.

10. Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя.

11. Исследование интегратора и активного фильтра.

12. Исследование компараторов.

13. Исследование мультивибраторов.

14. Исследование цифровых интегральных микросхем.

15. Исследование однополупериодного неуправляемого выпрямителя.

16. Исследование однополупериодного управляемого выпрямителя.

17. Исследование однофазной мостовой схемы выпрямления.

18. Исследование трехфазных схем выпрямления.

19. Исследование сглаживающих фильтров.

20. Исследование параметрического стабилизатора напряжения.

21. Исследование понижающего преобразователя постоянного напряжения.

- Техническое описание стенда

Техническое описание должно быть выполнено в виде брошюры формата А5 и содержать:

– состав стенда;

– основные технические характеристики стенда в целом;

– схему подключения питания стенда и электромашинного агрегата;

– основные технические характеристики модулей и электромашинного агрегата.

Ответственный Исполнитель:

Заведующий кафедрой МЭиАТ					                            А.Д. Чернышев