| Описание объекта закупки, Спецификация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции |  |  |  |  |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1. Труба ПЭ | 22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена 22.21.21.122-00000002 Труба напорная из полиэтилена | Назначение | питьевая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | тип | Полиэтиленовая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ 100 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Средний наружный диаметр | 110 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Внутренний диаметр трубы* | 90 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | толщина стенки | 10 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Номинальное рабочее давление PN* | 16 | бар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR 11 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Форма выпуска | прямой отрезок |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Длина отрезка* | не менее 12 | м |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура* | не менее +40 | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

*Обоснование применения дополнительных характеристик - дополнительные характеристики необходимы для замены и подключения к существующей линии водоснабжения.

Требования к поставляемому товару

Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 70628.2-2023.

Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в эксплуатации.

Все изделия должны иметь маркировку.

Срок представления гарантий качества

Срок эксплуатации не менее чем на 10 лет.

Приложение к описанию объекта закупки

| № пп | Наименование товара | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЭ100 SDR 11 D110x10.0 | п.м | 5550 |