ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на право заключения договора на поставку автогидроподъемника для нужд ПАО «Россети Московский регион» в 2026 году (Лот 1).

1. Описание основных объемов поставки

1.1 Поставка автогидроподъемника АГП-22 на автомобильном шасси ГАЗ Садко 9 в количестве 2 (двух) единиц, 2026 года выпуска, без пробега.

Цвет: комбинированный желто-красный.

1.2 . Производство:

• серийное (партиями) без внесения изменений в конструкцию ТС.

• базовое шасси/ машинокомплект (на основании VIN№, в т.ч. VIN№ указанного в особых отметках) – 2026 года выпуска.

• производитель  оборудования надстройки– 2026 года выпуска.

1.3.Спецификация:

| № п/п | Наименование продукции | Адрес поставки | Ед. изм. | Кол-во | Поставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | # Автогидроподъемник АГП-22 на автомобильном шасси ГАЗ Садко 9 # или аналог | г.Москва, 2-ой Грайвороновский пр-д, д.6 | шт. | 2 | 26.12.2026 |

2. Основные требования

2.1. Транспортное средство должно находиться в технически исправном состоянии, не должно иметь повреждений, следов восстановления и сокрытия ДТП

3. Технические характеристики транспортного средства:

| 3.1.; Наименование технических и эксплуатационных характеристик; # Автогидроподъемник АГП-22 на автомобильном шасси ГАЗ С42А33; Параметры аналогичности; Предложение участника. 3.1.1.; Колесная формула/ ведущие колеса; 4х4; 4х4. 3.1.2.; Габаритные размеры: - длина, мм. - ширина, мм. - высота, мм.; 8350 2550 3750; Не более 8350 Не более 2550 3650….3800. 3.1.3.; Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг.; 8100; 7900….8200. 3.1.4.; Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг.; 9000; Не более 9000. 3.1.5.; Кабина базового автомобиля; двухрядная; двухрядная. 3.1.6.; Двигатель: - тип двигателя - количество и расположение цилиндров - рабочий объём, см3 - максимальная мощность, кВт (мин-1), - максимальный крутящий момент, Нхм (мин-1) - экологический класс; Дизельный 4 рядное 4,43 124,2 (2300) 662 (1200…1600) ЕВРО 4; Дизельный 4 рядное Не менее 4,43 Не менее 120 (2100…2500) Не менее 650(1100…1700) Не ниже ЕВРО 4. 3.1.7.; Коробка передач/ число передач; МКПП, 5; МКПП, 5. 3.1.9.; Подвеска: - передняя - задняя; Передняя подвеска зависимая, на 2-х продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами Зависимая, пневматическая, на трех рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него.; Передняя подвеска зависимая, на 2-х продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами Зависимая, пневматическая, на трех рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него.. 3.1.10.; Рулевое управление; с гидроусилителем; с гидроусилителем. 3.1.11.; Тормозная система:; Основной тормозопневматический 2-х контурный привод с разделением по осям, АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа. Стояночный тормоз пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов.; Основной тормозопневматический 2-х контурный привод с разделением по осям, АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа. Стояночный тормоз пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов.. 3.1.12.; Шины:; 315/80 R22.5; 12.00R18 или 315/80 R22.5. 3.1.13.; Цвет; Комбинированный желто-красный; Комбинированный желто-красный. 3.2.; Дополнительное оборудование. 3.2.1.; - независимый предпусковой подогреватель двигателя, кабины; - подкрылки; - кондиционер; - чехлы на сидения; - видеорегистратор (с флеш-картой); - коврики салонные (РТИ); - тахограф VDO DTCO 3283 или аналог с блоком СКЗИ, c калибровкой под Заказчика; - противооткатные башмаки (2 шт.); - домкрат гидравлический, аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель ОП-5. 4. Технические характеристики установки |
| --- |
| 4.1. | Наименование технических и эксплуатационных характеристик | Автогидроподъемник с высотой подъема 22 м | Параметры аналогичности | Предложение участника |
| 4.1.1. | Подъемник | ТR322 | ТR322 |  |
| 4.1.2. | Тип подъемника | Гидравлический, Телескопический | Гидравлический, Телескопический |  |
| 4.1.3. | Стреловое оборудование | Телескопическая трехсекционная четырехгранная стрела коробчатого типа | Телескопическая трехсекционная четырехгранная стрела коробчатого типа |  |
| 4.1.4. | Рабочая высота подъема, м | 22,0 | 22,0 |  |
| 4.1.5. | Вылет, м / Грузоподъёмность люльки, кг | 12,4 / 400 13,7 / 300 17,6 / 100 | 12,4 / 400 13,7 / 300 17,6 / 100 |  |
| 4.1.6. | Угол поворота, град. | 360 | 360 |  |
| 4.1.7. | Габаритные размеры люльки, м - длина - ширина - глубина | 1,4 0,7 1,1 | 1,4 0,7 1,1 |  |
| 4.1.8. | Материал изготовления люльки | Алюминий | Алюминий |  |
| 4.1.9. | Тип люльки | Складная с телескопическим выдвижением | Складная с телескопическим выдвижением |  |
| 4.1.10. | Изоляция люльки, Вольт | 2000 | 2000 |  |
| 4.1.11. | Тип изоляции люльки | Опорно-стержневой, полимерный изолятор | Опорно-стержневой, полимерный изолятор |  |
| 4.1.12. | Антикоррозийная обработка надрамника | Дробеструйная обработка | Дробеструйная обработка |  |
| 4.1.13. | Настил платформы | Рифленый алюминий | Рифленый алюминий |  |
| 4.1.14. | Размещение электропроводки, рукавов высокого давления | Внутри стрелы | Внутри стрелы |  |
| 4.1.15. | Цилиндр выдвижения | Над стрелой | Над стрелой |  |
| 4.1.16. | Транспортное положение люльки | Над кабиной | Над кабиной |  |
| 4.1.17. | Тип крепления корзины к стреле | Шарнирно-рычажное | Шарнирно-рычажное |  |
| 4.1.18. | Угол поворота корзины в горизонтальной плоскости относительно продольной оси подъемника, град, не более | ±65 | ±65 |  |
| 4.1.19. | Угол наклона корзины, град | 90 | 90 |  |
| 4.1.20. | Время подъема корзины на рабочую высоту, с | 100 | 100 |  |
| 4.1.21. | Скорость выдвижения секций, м/с | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.1.22. | Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин | 0,83 | 0,83 |  |
| 4.1.23. | Лестница на платформу | Выдвижная | Выдвижная |  |
| 4.1.24. | Табло на пульте управления в -на колонне АГП -в люльке | Электронное с LED дисплеем Электронное с LED дисплеем | Электронное с LED дисплеем Электронное с LED дисплеем |  |
| 4.1.25. | Информация на дисплее: | - Отображение на LED дисплее загрузки корзины в процентах от максимально возможной - Отображение на LED дисплее величины вылета стрелы в процентах от максимально возможного - Отображение на LED дисплее давления в барах в поршневой полости гидроцилиндра подъема стрелы - Отображение на LED дисплее давления в барах в штоковой полости гидроцилиндра подъема стрелы - Отображение на LED дисплее угла наклона стрелы в градусах, относительно горизонта - Отображение на LED дисплее температуры окружающей среды в градусах Цельсия - Индикация наличие питания - Индикация вывешивания автомобиля на опорах - Индикация максимальной зона работы - Индикация максимальной загрузки корзины - Индикация обрыва цепей телескопирования - Индикация работы с колонны АГП - Индикация работы из люльки - Индикация работы опорами - Кнопка старт ДВС - Кнопка опасности столкновения с кабиной - Кнопка звукового сигнала - Кнопка аварийной остановки подъемника (остановка ДВС) Тумблер поворота корзины | - Отображение на LED дисплее загрузки корзины в процентах от максимально возможной - Отображение на LED дисплее величины вылета стрелы в процентах от максимально возможного - Отображение на LED дисплее давления в барах в поршневой полости гидроцилиндра подъема стрелы - Отображение на LED дисплее давления в барах в штоковой полости гидроцилиндра подъема стрелы - Отображение на LED дисплее угла наклона стрелы в градусах, относительно горизонта - Отображение на LED дисплее температуры окружающей среды в градусах Цельсия - Индикация наличие питания - Индикация вывешивания автомобиля на опорах - Индикация максимальной зона работы - Индикация максимальной загрузки корзины - Индикация обрыва цепей телескопирования - Индикация работы с колонны АГП - Индикация работы из люльки - Индикация работы опорами - Кнопка старт ДВС - Кнопка опасности столкновения с кабиной - Кнопка звукового сигнала - Кнопка аварийной остановки подъемника (остановка ДВС) Тумблер поворота корзины |  |
| 4.1.26. | Пульт управления опорами | Гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный (на каждую опору отдельная секция), изготовлен из чугуна, имеет защитный клапан для контроля максимального давления в гидросистеме. В непосредственной близости от пульта управления опорами установлен инклинометр – устройство, отслеживающее горизонтальное положение платформы. | Гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный (на каждую опору отдельная секция), изготовлен из чугуна, имеет защитный клапан для контроля максимального давления в гидросистеме. В непосредственной близости от пульта управления опорами установлен инклинометр – устройство, отслеживающее горизонтальное положение платформы. |  |
|  | Тип аварийного насоса: - Ручной | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |  |
|  | Система безопасности АГП: - Гидравлическая - Электронная | В гидросистеме присутствуют 4 предохранительных клапана, необходимые для ограничения максимального давления в системе, с целью сохранения целостности гидрокомпонентов и металлоконструкции в критических ситуациях. Состоит из следующих подсистем: - Отслеживание положения платформы и подъемника. В составе – пять датчиков, следящих за положением опор и за состоянием шасси (вывешивание колес), а так же датчики стрелы подъемника, следящие за транспортным положением. Сигнал от каждого датчика передается на системную плату, где обрабатывается единым блоком управления. Например: все движения подъемника будут заблокированы, пока платформа не будет твердо стоять на всех четырех опорах. Либо, невозможно поднять опоры, пока подъемник не находится в транспортном положении. - Ограничение максимальной грузоподъемности корзины – блокировка всех движений подъемника, в случае превышения допустимой массы груза в корзине. - Отслеживание горизонтального вылета. Ограничивает горизонтальный вылет подъемника в зависимости от массы поднимаемого груза. При приближении к максимальному значению горизонтального вылета, система подает звуковой сигнал оператору, а при достижение максимального значения – блокирует все движения подъемника за исключением опускания и поворота. - АНТИКРЭШ – система, отслеживающая положение стрелы, относительно кабины автомобиля. Блокирует работу подъемника над кабиной, сигнализируя оператору звуковой и световой индикацией. Движения подъемником в секторе над кабиной возможны только при одновременном нажатии на, находящуюся на пульте управления подъемником, и на рычаг гидрораспределителя. | В гидросистеме присутствуют 4 предохранительных клапана, необходимые для ограничения максимального давления в системе, с целью сохранения целостности гидрокомпонентов и металлоконструкции в критических ситуациях. Состоит из следующих подсистем: 1. Отслеживание положения платформы и подъемника. В составе – пять датчиков, следящих за положением опор и за состоянием шасси (вывешивание колес), а так же датчики стрелы подъемника, следящие за транспортным положением. Сигнал от каждого датчика передается на системную плату, где обрабатывается единым блоком управления. Например: все движения подъемника будут заблокированы, пока платформа не будет твердо стоять на всех четырех опорах. Либо, невозможно поднять опоры, пока подъемник не находится в транспортном положении. - Ограничение максимальной грузоподъемности корзины – блокировка всех движений подъемника, в случае превышения допустимой массы груза в корзине. - Отслеживание горизонтального вылета. Ограничивает горизонтальный вылет подъемника в зависимости от массы поднимаемого груза. При приближении к максимальному значению горизонтального вылета, система подает звуковой сигнал оператору, а при достижение максимального значения – блокирует все движения подъемника за исключением опускания и поворота. - АНТИКРЭШ – система, отслеживающая положение стрелы, относительно кабины автомобиля. Блокирует работу подъемника над кабиной, сигнализируя оператору звуковой и световой индикацией. Движения подъемником в секторе над кабиной возможны только при одновременном нажатии на, находящуюся на пульте управления подъемником, и на рычаг гидрораспределителя. |  |
|  | Опорная рама под АГП | Сварная конструкция из низколегированной стали. Контроль качества сварных швов: с применением ультразвукового дефектоскопа. Контроль правильности геометрии: с помощью 3D сканера Leica AT 402. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика Underbody Protection), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски опорной рамы – черный (цвет может быть изменен по пожеланию клиента). | Сварная конструкция из низколегированной стали. Контроль качества сварных швов: с применением ультразвукового дефектоскопа. Контроль правильности геометрии: с помощью 3D сканера Leica AT 402. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика Underbody Protection), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски опорной рамы – черный (цвет может быть изменен по пожеланию клиента). |  |
|  | Крепление опорной рамы под АГП к раме шасси | Опорная рама крепится к шасси упругим соединением, что позволяет раме автомобиля воспринимать кручение при движении по дорогам общего назначения и по пересеченной местности. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. | Опорная рама крепится к шасси упругим соединением, что позволяет раме автомобиля воспринимать кручение при движении по дорогам общего назначения и по пересеченной местности. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. |  |
|  | Прочее оборудование | - Боковые влагозащищенные габаритные огни. - Световозвращающая маркировка пленкой в соответствии с ГОСТ - Коробка отбора мощности и насос - Электроудлинители к корзине (напряжение 220 Вольт) - Цвет АГП – красный RAL 3020. - Пуск/стоп двигателя на обоих пультах | - Боковые влагозащищенные габаритные огни. - Световозвращающая маркировка пленкой в соответствии с ГОСТ - Коробка отбора мощности и насос - Электроудлинители к корзине (напряжение 220 Вольт) - Цвет АГП – красный RAL 3020. - Пуск/стоп двигателя на обоих пультах |  |
|  | Лестница на платформу | Выдвижная | Выдвижная |  |
|  | Рабочее давление в гидросистеме, бар | 230 | 230 |  |
|  | Срок службы подъемника, лет, не менее | 10 | 10 |  |
|  | Температурные диапазоны работы АГП | От -40 до +40 градусов Цельсия | От -40 до +40 градусов Цельсия |  |

| 4.2.Дополнительное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Дополнительное оборудование | - оснащение АГП лампами рабочего света – 4шт. - инструментальный ящик пластиковый с внутренним замком. - подсветка пульта управления опорами. - алюминиевый борт высотой 200мм по периметру платформы. - защитный ящик на пульт управления опорами. - кресло оператора. - подкладки под аутригеры, мм (400*400*80). |  |

5.Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.1. Поставляемое транспортное средство должно иметь одобрение типа транспортного средства (ОТТС), Сертификат соответствия и Паспорт Подъемника для постановки на учет в РосТехНадзор, соответствовать требованиям ГОСТов РФ. Обязательное наличие сервисного центра на территории РФ.

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.                           Год изготовления шасси/машинокомплектов (на основании VIN№, в  т.ч. VIN№ указанных в особых отметках) – 2026г. Год изготовления готовой продукции – 2026.

5.3. С целью подтверждения заявленных технических характеристик, а также соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», в состав Заявки Участника конкурса обязательно должны входить:

5.3.1. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС);

5.3.2. Сертификат соответствия на подъёмники гидравлические с рабочими платформами, с рабочей высотой подъёма до 22 метров.

6.   Гарантийные условия.

6.1. В соответствии с гарантийными условиями завода-изготовителя и официальных дилеров, но не менее:

- гарантия на АГП – 1 год или 1000м.ч. (в зависимости от того, что наступит раньше);

- гарантия на шасси – 2 года или 100тыс.км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

7. Условия, не вошедшие в разделы.

7.1. Транспортное средство должно пройти предпродажную подготовку в полном объеме, с отметками в сервисной книжке ТС.

7.2. Транспортное средство должно быть поставлено по адресу: г.Москва, 2-ой Грайвороновский пр-д, д.6.

7.3. Транспортное средство должно быть оснащено системой навигации  ГЛОНАСС мониторинга транспортных средств в комплектности:

7.3.1.	 Абонентский терминал galileosky 7-ой серии  или совместимый аналог в комплекте с навигационными и связными антеннами и датчиком контроля работы двигателя ТС - 1 к-т на автомобиль;

7.3.2.	Модуль CAN-LOG P145_20_10/60 или аналог, подключенный к CAN-шине или датчик уровня топлива 30160/20230 LLS с блоком искрозащиты, установленный в топливном баке;

7.4. В комплекте документов, передаваемых при поставке транспортного средства, должен быть приложен акт на монтаж оборудования ГЛОНАСС навигации в сертифицированном центре  с отметкой о проведении испытаний установленного оборудования.

7.5. В комплекте документов, передаваемых при поставке подъемного сооружения, должен быть приложен паспорт и руководство по эксплуатации на подъемное сооружение.