ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку труб стальных

Место поставки товара: Российская Федерация, Новосибирская область, г.о. город Бердск, г Бердск, ул. Промышленная, д. 1, корпус 2.

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Характеристики объекта закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ указаны с использованием единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки (в структурированном описании объекта закупки).

Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки, доставки и передачи товара Заказчику. Доставка товара осуществляется Поставщиком по месту доставки товара. Способ и условия доставки товара определяются Поставщиком самостоятельно. Разгрузка товара в месте поставки осуществляется силами Поставщика.

Требование к качеству товара:

- Товар должен быть новым, без следов восстановления, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее ремонту;

- Размеры и предельные отклонения труб должны соответствовать ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»;

- На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски;

- Рябизна, забоины, вмятины, мелкие риски, слой окалины и следы зачистки допускаются при условии, если они не выводят толщину стенки и диаметр трубы за предельные отклонения. Допускается смещение кромок до 10% от номинальной толщины стенки;

- Трубы принимаются партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки стали, одного вида термообработки и одной группы изготовления, сопровождаемых одним документом о качестве, с дополнением: химический состав стали - в соответствии с документом о качестве предприятия-изготовителя заготовки;

- Маркировка труб должна соответствовать требованиям ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

- Поставщик обязуется обеспечить мероприятия направленные на исключение повреждения товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Гарантийные обязательства:

Гарантия поставщика на поставленный товар составляет – не менее 24 месяцев с даты приемки товара.

Гарантия производителя на товар составляет – не менее 24 месяца с даты производства.

Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству.