Приложение №1

к Договору

на поставку оборудования

№____________

Спецификация на поставляемое Оборудование

1. Наименование Оборудования, марка, объем поставки и цена определены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование / Модель / Марка | Объём приобретения | Единица измерения | Сведения о стране происхождении | ОКПД2 | Технические характеристики | Цена за шт., в рублях с НДС | Стоимость, в рублях с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор паров и следов взрывчатых веществ | 9 | Шт. | Российская Федерация | 26.51.53.190 | 1. Принцип действия - биполярная спектрометрия ионной подвижности; 2. Обнаруживаемые взрывчатые вещества - бризантные и инициирующие, промышленные и самодельные, в том числе: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра, АСДТ, динитронафталин, триперекись ацетона, ГМТД, а также смесевые ВВ на их основе (пластиты, динамиты, пороха п пр.); 3. Пределы обнаружения следовых количеств ВВ, не более: - ТНТ – 1х10-9 г. - Гексоген – 5х10-9 г. - ТЭН - 5х10-9 г. - Нитрат аммония – 1х10-7 г. Время детектирования, не более - 5 с; 4. Интерфейсы передачи данных: - Ethernet 10//100 Mbit/s; - USB 2.0 – 2 шт. - WI-FI (802.11g) 5. Степень защиты корпуса, не ниже IP2X по ГОСТ 14254-2015. Формат вывода данных, для передачи – XML, PNG. 6. Условия эксплуатации: - температура воздуха, 0С от -15 до +50 - относительная влажность, при +300С до 95% - атмосферное давление, кПа от 84 до 107 Комплект поставки: Газоанализатор автоматический стационарный; Одиночный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП); Пробоотборное устройство для выявления следовых количеств взрывчатых веществ; Досмотровый рецептор для выявления следовых количеств взрывчатых веществ – 2шт; Сетевой шнур; Комплект технической документации. Гарантийный срок эксплуатации, не менее 12 месяцев с момента поставки. | <указывается цена за штуку> | <указывается стоимость> |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | <указывается итоговая стоимость> |

Цены на продукцию фиксированы на весь срок действия договора.

2.   Стоимость единицы Оборудования включает в себя стоимость поставки, все затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. В случае изменения ставки НДС общая стоимость поставляемого Оборудования (выполняемых работ, оказываемых услуг) с учетом НДС, изменению не подлежит.

3. Вместе с Оборудованием Поставщик предоставляет Покупателю следующие сопроводительные документы:

- Накладная по форме ТОРГ-12, Счет-фактура, Счет на оплату;

- Паспорт

- Гарантийный талон

- Инструкция по эксплуатации

- Сертификат соответствия подпунктам а, б, в, г, д, е пункта 20 Раздела IV требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969