Техническое задание

Поставка колесной продукции

- Полное наименование товара: шины, детали шин и их элементы для нужд 
ООО «МПК Коломенский».

- Количество поставляемого товара, его описание, функциональные, технические и эксплуатационные характеристики, установлены в Приложении №1 к Техническому заданию.

- Место, срок и условия поставки товара:

  - Адрес доставки: 140473, Московская область, городской округ Коломна, село Мячково, территория «Комплекс по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО «Юг», строение 1.

  - Срок поставки: по заявкам, определяется Спецификациями.

  - Поставщик несет обязанность по доставке товара собственным транспортом либо организует доставку товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет.

  - Погрузо-разгрузочные работы производятся силами и средствами Поставщика и не являются основанием для выставления счетов за дополнительные услуги, а также не увеличивают заявленную стоимость Товара.

  - Шины, заполненные пено-полиуретаном, поставляются в собранном виде вместе с диском Заказчика (требуется срезка изношенной покрышки и очистка диска от пено-полиуретана), при этом Поставщик заблаговременно должен забрать диск у Заказчика. Монтаж шин, заполненных полиуретаном, осуществляется за одни сутки.

  - Доставка товара осуществляется непосредственно до объекта Покупателя до адреса доставки (п. 3.1 настоящего Технического задания).

  - Доставка товара должна производиться по рабочим дням, с 9.00 час до 16.00 час, в пятницу с 9,00 до 15,00 час..

  - Поставщик обязан согласовать с Покупателем время и дату поставки, а также предоставить информацию для оформления пропуска на территорию Покупателя: марка, гос. номер автомобиля, ФИО сотрудника(ов).

  - Лица, осуществляющие доставку товара, должны иметь при себе паспорт.

  - Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать Спецификации.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара:

  - В соответствии с условиями, установленными договором.

- Гарантии:

  - Гарантия на Товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя и составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня получения Товара Покупателем.

  - Гарантийный период исчисляется со дня получения Товара Покупателем. Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену при выявлении несоответствия качества поставленного товара. В случае обнаружения бракованного товара Покупателем, Поставщик своими силами и за свой счет производит замену Товара, в течение гарантийного срока эксплуатации, указанного производителем. Претензии по качеству полученного Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

  - При поставке Покупателю некачественного товара, Покупатель вправе назначить экспертизу товара. Данная экспертиза проводится за счет Поставщика при подтверждении экспертизой поставке некачественного товара.

  - Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.

  - При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов товара, Покупатель сообщает об этом Поставщику письменно или по электронной почте, указанной в договоре, а Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения сообщения, за свой счет устранить обнаруженные недостатки либо произвести замену некачественного Товара.

  - В случае поставки Товара, не соответствующего условиям Договора, Покупатель сообщает об этом Поставщику письменно или по электронной почте, указанной в договоре, а Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения сообщения, за свой счет произвести замену несоответствующего Товара на соответствующий условиям договора.

  - В любом из случаев замены товара, доставку товара в адрес Покупателя, Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет.

- Требования к качеству и безопасности товара

  - Поставляемый товар должен быть новым, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции (повышенную износоустойчивость и сцепление с дорогой, высокий уровень защиты от боковых заносов). Качество, комплектность и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов, техническим условиям, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в техническом задании. На товар должна распространяться полная гарантия производителя. На весь товар представляются документы, позволяющие определить дату выпуска и гарантийный срок.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара.

  - Товар должен отвечать требованиям экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья граждан, также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ

  - Товар должен сопровождаться сертификатами завода-изготовителя, сертификатами происхождения, сертификатами или паспортами завода-изготовителя и другими документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиям производителя, разработчика Товара, в том числе подтверждающими оригинальность Товара.

  - Товар должен быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (для подтверждения предоставить копии сертификатов соответствия).

- Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

  - Поставщик обязан поставить товар в таре и (или) упаковке. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

  - Маркировка товара должна содержать: наименование модели изделия, типоразмеры, индексы нагрузки и индексы скорости, если имеется норму слойности. Маркировка товара должна быть четкой, чистой и хорошо читаемой. Товар должен иметь штамп завода изготовителя о прохождении контроля качества продукции, а также хорошо читаемую информацию о неделе и годе выпуска автошины.

Приложение № 1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование товара[1] | Модель колесных транспортных средств и самоходных машин и иной техники | Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристика | Значение |  |  |
| 1 | Шина 11R22.5 Кама NR-702 148/145K TL -50 | КАМАЗ-65115-50 (КДМ), КАМАЗ-65115 (ИЛОСОС) | Ось назначения рекомендуемая | Рулевая | шт. | 20 |
|  |  |  | Ось назначения допустимая | Ведущая |  |  |
|  |  |  | Индекс несущей способности, не хуже | 148/145 |  |  |
|  |  |  | Индекс категории скорости, не ниже | K |  |  |
|  |  |  | Индекс давления PSI, не менее | 125 |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции | Радиальная |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Бескамерное |  |  |
|  |  |  | Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |  |  |
|  |  |  | Тип рисунка протектора | Дорожный/внедорожный |  |  |
|  |  |  | Высота рисунка, не менее мм | 17 |  |  |
|  |  |  | Максимальная скорость, не менее км | 110 |  |  |
|  |  |  | Наружний диаметр, мм | 1 055 ± 16 |  |  |
|  |  |  | Ширина профиля, мм | 290 |  |  |
|  |  |  | Статический радиус, мм | 489 ± 7 |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка для одинарных колёс, не менее кг | 3150 |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, не менее кг | 2900 |  |  |
|  |  |  | Внутренее давление | 8,5 |  |  |
|  |  |  | Обод рекомендуемый | 8,25 |  |  |
|  |  |  | Тип вентиля | УБ |  |  |
|  |  |  | Нормативная документация | ТУ 2521-012-98358561 |  |  |
|  |  |  | Индикатор сцепления шин с дорогой, не хуже | А |  |  |
|  |  |  | Коэфициент сопротивления качению, не хуже | D |  |  |
|  |  |  | Индикатор акустического комфорта, не менее | 72 |  |  |
| 2 | Шина КАМА 16.00 R20 | МАЗ - 6317F9 | Обозначение шины | 16.00R20 | шт. | 70 |
|  |  |  | Модель | PRO NU 404 |  |  |
|  |  |  | Артикул | 7440002cmp |  |  |
|  |  |  | Тип рисунка | Повышенная проходимость |  |  |
|  |  |  | Ширина | 16 |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 20 |  |  |
|  |  |  | Сезон | Всесезонные |  |  |
|  |  |  | Каркас | R |  |  |
|  |  |  | Ось применения | Universal |  |  |
|  |  |  | Камера | В комплекте |  |  |
|  |  |  | Индекс несущей способности, не хуже | 173 |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка, не менее кг | 6500 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | G |  |  |
|  |  |  | Максимальная скорость, не менее км/ч | 90 |  |  |
|  |  |  | Давление в шине, кгс/см2 | 7,7 |  |  |
|  |  |  | Глубина рисунка протектора шины, не менее мм | 23,6 |  |  |
| 3 | Камера 16.00 R20 | МАЗ - 6317F9 | Размер: | 16.00-20 | шт. | 30 |
|  |  |  | Вентиль: | TR-179A/TR-1179A/V3.09.10/V3.02.15 |  |  |
|  |  |  | Ширина | 580 |  |  |
|  |  |  | артикул | 16.00-20 TR-179 |  |  |
| 4 | Шина 315/80 R22.5 156/150K | Мультилифт ТН-16 на шасси МАЗ 6312С9 | Ширина, мм | 315 | шт. | 60 |
|  |  |  | Высота, % | 80 |  |  |
|  |  |  | Диаметр | R22.5 |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 156/150 (4000 кг/3350 кг) |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | K (110 км/ч) |  |  |
|  |  |  | Ось | Ведущая ось |  |  |
|  |  |  | Сезонность | Всесезонная |  |  |
|  |  |  | Конструкция | R (радиальная) |  |  |
|  |  |  | Камера шины | TL (бескамерная) |  |  |
|  |  |  | Глубина рисунка протектора шины, не менее мм | 20,5 |  |  |
| 5 | Камера 11,2-20 | Трактор МТЗ 82.1 (переднее колесо) | Размер | 11,2-20 | шт. | 4 |
|  |  |  | Ширина, ±5 мм | 275 |  |  |
|  |  |  | Тип вентиля | ГК-50 |  |  |
|  |  |  | Камера | 11,2-20 |  |  |
|  |  |  | Вес, не более кг | 3 |  |  |
| 6 | Камера 15,5-38 (Ф-2А) | Трактор МТЗ 82.1(заднее колесо) | Размер | 15,5-38 | шт. | 4 |
|  |  |  | Ширина, ±5 мм | 380 |  |  |
|  |  |  | Тип вентиля | TR218A |  |  |
|  |  |  | Камера | 15,5-38 |  |  |
|  |  |  | Вес, не более кг | 9,5 |  |  |
| 7 | Комплект из шины с камерой и ободной лентой 12.00R24 | Самосвал КАМАЗ 65802-S5 | Ширина | 12.00 | шт. | 20 |
|  |  |  | Диаметр | R24 |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 160/157 (4500 кг/4125 кг) |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | F (80 км/ч) |  |  |
|  |  |  | Ось | Ведущая ось |  |  |
|  |  |  | Сезонность | Всесезонная |  |  |
|  |  |  | Конструкция | R (радиальная) |  |  |
|  |  |  | Камера шины | TT (камерная) |  |  |
|  |  |  | Слойность, не хуже | 20PR |  |  |
| 8 | Камеры 12.00 R24 | Самосвал КАМАЗ 65802-S5 | Размер | 12.00R24 | шт. | 20 |
|  |  |  | Ширина, ±5 мм | 325 |  |  |
|  |  |  | Тип вентиля | TR179A |  |  |
|  |  |  | Камера | 12.00R24 |  |  |
|  |  |  | Размер | 15,5-25 |  |  |
| 9 | Шина 15.5-25 | Телескопический погрузчик JCB 531-70 | Тип | Пневматическая | шт. | 4 |
|  |  |  | Слойность, не хуже | 16PR |  |  |
|  |  |  | Размер | 15,5-25 |  |  |
|  |  |  | Нагрузка, не менее | 5600 (168А2) |  |  |
|  |  |  | Классификация глубины протектора, не хуже | L3 |  |  |
|  |  |  | Конструкция каркаса | Диагональная |  |  |
|  |  |  | Комплект: | шина, автокамера и ободная лента. |  |  |
| 10 | Шина индустриальная 11.5/80-15.3 в сборе с камерой | Полуприцеп топливозаправщик ТЗ-4.2 м3 | Вес единицы товара, не более кг | 19,5 | шт. | 2 |
|  |  |  | Ширина профиля | 11,5 |  |  |
|  |  |  | Высота профиля | 80 |  |  |
|  |  |  | Посадочный диаметр | R15,3 |  |  |
|  |  |  | Конструкция шины | диагональная |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже кг | 141(2575) |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | A8 (до 40 км/ч) |  |  |
|  |  |  | Слойность, не хуже | 16PR |  |  |
|  |  |  | Посадочный диаметр камеры | R15,3 |  |  |
|  |  |  | Вентиль камеры | TR-218A |  |  |
|  |  |  | Вес камеры, не более кг | 2,5 |  |  |
|  |  |  | Рисунок протектора | Дорожный |  |  |
| 11 | Шина 5.00-10 АЛТАЙШИНА В-19А 6PR 69/30 (A6) TT с камерой | Щетка коммунальная | Диаметр, мм | 5 | шт. | 4 |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | A6 |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | A6 |  |  |
|  |  |  | Тип | TT |  |  |
|  |  |  | Конструкция | диагональная |  |  |
|  |  |  | Ось | универсальная |  |  |
|  |  |  | Сезонность | всесезонные |  |  |
|  |  |  | Норма слойности, не хуже | 6PR |  |  |
| 12 | Шина 10-16,5 12 L5 | Мини – погрузчик SUNWARD SWL2820 | Норма слойности, не хуже | 12PR | шт. | 8 |
|  |  |  | Наружный диаметр, ±5 мм | 798 |  |  |
|  |  |  | Тип шин | бескамерная |  |  |
|  |  |  | Конструкция | диагональная |  |  |
|  |  |  | Размер | 10-16.5 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | 135A5 |  |  |
|  |  |  | Ширина профиля, ±5 мм | 259 |  |  |
|  |  |  | Рисунок протектора, не хуже | L5 |  |  |
| 13 | Шина Алтайшина В-19А 5.00-10 в сборе с камерой | Щетка коммунальная с поливом | Диаметр, дюймы | 10 | шт. | 4 |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | 30 (А6) |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 69 |  |  |
|  |  |  | Ширина, ±5 мм | 140 |  |  |
|  |  |  | Комплектация | в сборе с камерой |  |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | 507 |  |  |
|  |  |  | Типоразмер | 5,00-10 |  |  |
|  |  |  | Норма слойности, не хуже | 6PR |  |  |
|  |  |  | Ширина, дюймы | 5 |  |  |
|  |  |  | Рисунок протектора | Повышенной проходимости |  |  |
| 14 | Шина Алтайшина/Волтайр Ф-2АД 15.5-38 | Трактор МТЗ 82.1 (задняя) | Диаметр, дюймы | 38 | шт. | 4 |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | 30 (А6) |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 137 |  |  |
|  |  |  | Ширина, ±5 мм | 394 |  |  |
|  |  |  | Комплектация | в сборе с камерой и ободной лентой |  |  |
|  |  |  | Типоразмер | 15,5-38 |  |  |
|  |  |  | Норма слойности, не хуже | 8 |  |  |
|  |  |  | Ширина, дюймы | 15,5 |  |  |
| 15 | С/х шина 360/70R24 Бел-89 (Белшина) с камерой на шасси МТЗ-82.1 (трактор) | Трактор МТЗ 82.1 | Типоразмер | 360/70R24 | шт. | 4 |
|  |  |  | Конструкция | радиальная |  |  |
|  |  |  | Исполнение | камерная |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 122 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | A8 |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 1105–1154 |  |  |
|  |  |  | Сезонность | всесезонные |  |  |
| 16 | Камера для с/х шины 360/70R24 Бел-89 (Белшина) на шасси МТЗ-82.1 (трактор) | Трактор МТЗ 82.1 | Типоразмер | 360/70R24 | шт. | 4 |
|  |  |  | Тип вентиля | ТК |  |  |
|  |  |  | Смещение вентиля | 70 |  |  |
| 17 | Шины 185/75 R16 104/102R | Газель Некст | Типоразмер | 185/75 R16C | шт. | 6 |
|  |  |  | Сезонность | зимняя |  |  |
|  |  |  | Шипы | да |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 104/102 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | R |  |  |
|  |  |  | Боковины | усиленные |  |  |
| 18 | Шины 185/75 R16 TR 646 104/102 Q8PR | Газель Некст | Типоразмер | 185/75 R16C | шт. | 6 |
|  |  |  | Сезонность | всесезонка |  |  |
|  |  |  | Шипы | нет |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 104/102 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | Q |  |  |
|  |  |  | Слойность, не хуже | 8PR |  |  |
|  |  |  | Тип герметизации | бескамерная |  |  |
| 19 | Шины летние 205/60 R16 92H | Киа Селтос | Типоразмер | 205/60 R16 | шт. | 4 |
|  |  |  | Сезонность | летние |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 92 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | H |  |  |
|  |  |  | Конструкция | радиальная |  |  |
|  |  |  | Тип камеры | бескамерная |  |  |
| 20 | Шина зимняя 205/60 R16 | Киа Селтос | Типоразмер | 205/60 R16 | шт. | 4 |
|  |  |  | Сезонность | зимняя |  |  |
|  |  |  | Шипы | есть |  |  |
|  |  |  | Индекс нагрузки, не хуже | 92 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | T |  |  |
|  |  |  | Конструкция | радиальная |  |  |
|  |  |  | Тип герметизации | бескамерная |  |  |
| 21 | Шина 10-16,5 14PR TL L-5 (блоки) пневматическая, заполненная полиуретаном | Мини-погрузчик DONGIN FELIX 950J | Тип | Пневматическая, заполненная полиуретаном | шт. | 8 |
|  |  |  | Размер | 10-16,5 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости, не хуже | A2 |  |  |
|  |  |  | Классификация глубины протектора, не хуже | L5 |  |  |
|  |  |  | Норма слойности, не хуже | 10PR |  |  |
|  |  |  | Прочие условия: | Поставка с услугой выпрессовки и напрессовки (запрессовки) |  |  |
|  |  |  | Рекомендованный обод | 8.50-20 |  |  |
|  |  |  | Тип | цельнолитая |  |  |
|  |  |  | Сезонность | всесезонная |  |  |
|  |  |  | Конструкция | двухслойная |  |  |
| 22 | Шина Волтайр 11.2-20 Ф-35 284 R20 на шасси МТЗ-82.1 | Трактор МТЗ 82.1 | Проиводитель | Волтайр | шт. | 4 |
|  |  |  | Модель | Волтайр Ф-35 284 R20 |  |  |
|  |  |  | Размер | 284 R20 |  |  |
|  |  |  | Индекс скорости и нагрузки | А6 |  |  |
|  |  |  | Сезонность | всесезонные |  |  |
|  |  |  | Шипы | нет |  |  |

[1] Все встречающиеся указания на товарные знаки читать со словами "или эквивалент"